|  | ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА |
| --- | --- |
|  | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ШНК 2.07.02-07 ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ |
|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ТАШКЕНТ - 2007 |

УДК 725.56(575.1-22)

ШНК 2.07.02-07 “Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потреб-ностей инвалидов и маломобильных групп населения”

Разработаны: ЗАО "УзЛИТТИ" (Закрытое акционерное общество Узбекский научно-исследовательский институт типового и экспериментального проекти-рования жилых и общественных зданий) - арх. Т.П.Зимакова - рук.темы, инж. Р.Р.Кадыров, инж. АВ.Бубнов, инж. Б.Б. Мирзахмедов.

При участии: НИИ СГПЗ МЗ РУз 	- к.м.н. М.Р.Кучкарова

ГУПБ МВД РУз 		- М.А.Кадыров, А.А.Пугин

УзОИ				- О.Ю.Исаков, Г.И.Шпирко

Редакторы: Т.А.Максумов (Госархитектстрой РУз), М.М.Шагаев, Л.А.Муха-медшин, Т.П.Зимакова (ЗАО УзЛИТТИ).

ПОДГОТОВЛЕНЫ к утверждению Управлением мониторинга и деятельности проектно-изыскательских организаций Госархитектстроя Республики Узбекис-тан.

Согласования: Минздрав РУз, МЧС РУз, ГУПБ МВД РУз, Общество инвали-дов Республики Узбекистан.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроиз-веден, тиражирован и распространен без разрешения Госархитектстроя Респуб-лики Узбекистан.

| Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству (Госархитектстрой) | Градостроительные нормы и правила | ШНК 2.07.02 |
| --- | --- | --- |
|  | Проектирование среды жизне-деятельности с учетом потребнос-тей инвалидов и маломобильных групп населения | Взамен КМК 2.07.02-96 |

Настоящие нормы и правила проектирования среды жизнедеятельности распространяются на функционально-планировочные элементы застройки жилых и общественных зон городов и сельских населенных пунктов (на пара-метры путей передвижения, устройство транспортных переходов и входных уз-лов, мест отдыха, автостоянок, др.), на устройство элементов входов в здания и сооружения, на пути движения (пути эвакуации) внутри зданий, на функцио-нальные зоны в помещениях культурно-бытового обслуживания, в зрительных и спортивных залах, в помещениях проживания и трудовой занятости, в сани-тарно-гигиенических помещениях, а также на здания специализированного наз-начения по обслуживанию инвалидов.

Данные нормы и правила, направленные на обеспечение условий доступа в здания и сооружения, на охрану жизни и здоровья, на создание нормальных ус-ловий жизнедеятельности людей с ограниченными физическими возможнос-тями, являются обязательными для всех проектных организаций, разрабаты-вающих проекты планировки и застройки, проекты зданий и сооружений (включая реконструкцию) на территории Республики Узбекистан (независимо от форм собственности).

Настоящие нормы проектирования разработаны во взаимосвязи с строи-тельными нормами, действующими на территории Республики Узбекистан. В разделе 1 “Нормативные ссылки” приводится перечень нормативных докумен-тов, на которые сделаны ссылки по тексту данных норм.

Общие характеристики степени мобильности инвалидов и маломобильных групп населения приведены в обязательном приложении 1.

Термины и определения приведены в обязательном приложении 2.

В случаях невозможности выполнения нормативных требований в полном объеме заданием на проектирование определяется минимально необходимый комплекс планировочных и технических мер при соответствующих согласова-ниях с территориальными органами социальной защиты и общества инвалидов, с органами архитектуры и градостроительства.

Настоящие нормы проектирования не распространяются на объекты про-мышленного назначения, где не используется трудовая занятость инвалидов и других маломобильных категорий населения.

Жилые здания, предназначенные для расселения инвалидов и престарелых, а также дома-интернаты должны проектироваться согласно ШНК 2.08.01-05.

| Внесены ЗАО “УзЛИТТИ” Госархитектстроя Республики Узбекистан | # Утверждены # Приказом Госархитектстроя Республики Узбекистан # от 10.01.2008 № 3 | Срок введения в действие 01.05.2008г. |
| --- | --- | --- |

Издание официальное

1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ШНК 2.07.01-03	«Градостроительство. Планирование развития и застройки территорий городских и сельских населенных пунктов»

ШНК 2.01.02-04	«Пожарная безопасность зданий и сооружений»

ШНК 2.08.02-07	«Общественные здания и сооружения»

ШНК 2.08.01-05	«Жилые здания»

КМК 2.08.04-04	«Административные здания»

КМК 2.09.04-98	«Административные и бытовые здания предприятий»

КМК 2.08.03-98	«Санатории и санаторные комплексы»

КМК 2.01.01-94 	«Климатические и физико-геологические данные для проек-тирования»

КМК 2.01.03-96	«Строительство в сейсмических районах»

КМК 2.01-05-98	«Естественное и искусственное освещение»

КМК 2.01.08-96	«Защита от шума»

КМК 2.01.18-2000	«Нормативы расхода энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование зданий и сооружений»

КМК 2.04.01-98*	«Внутренний водопровод и канализация зданий»

КМК 2.04.05-97*	«Отопление, вентиляция, кондиционирование»

КМК 2.04.17-98	«Электрооборудование жилых и общественных зданий»

КМК 2.04.20-98	«Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инже-нерного оборудования жилых и общественных зданий»

ШНК 2.04.09-06	«Пожарная автоматика зданий и сооружений»

КМК 3.05.01-97	«Внутренние санитарно-технические системы»

СанПиН № 0092-99 Санитарные правила и нормы “Проектирование жилых и общественных зданий, жилых образований, используе-мых инвалидами и маломобильными группами населе-ния”

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. В проектах застройки и благоустройства жилых и общественных территорий, проектах зданий и сооружений должньг предусматриваться специ-альные дополнительные архитектурно-планировочные мероприятия, а также различные виды оборудования и технических устройств для обеспечения нор-мальных условий жизнедеятельности маломобильных людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе инвалидов на креслах-колясках.

Предусматриваемые проектные решения должны создавать условия, улуч-шающие качество среды жизнедеятельности и повышающие эффективность эксплуатации объектов.

Комплекс или объем необходимых планировочных и инженерно-техничес-ких решений и устройств, предусматривается согласно данному документу. При невозможности выполнения требований в полном объеме определяются отдельные мероприятия, которые согласовываются в установленном порядке с территориальными отделениями “общества инвалидов” (УзОИ), органами архи-тектуры и градостроительства.

2.2. Основными требованиями при проектировании среды жизнедеятель-ности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения являются:

- обеспечение безопасности и удобства передвижения по территории застройки, в том числе к остановкам транспорта, подходов и подъездов к здани-ям и сооружениям различного назначения;

- обеспечение благоприятных условий для прогулок и отдыха на открытом воздухе;

- обеспечение доступности, безопасности и нормальных условий жизне-деятельности в зданиях и сооружениях различного назначения, в том числе во входных зонах, в коммуникационных помещениях (на путях эвакуации), в зонах администрации и культурно-бытового обслуживания, на рабочих местах, в помещениях для проживания и медицинского обслуживания, в санитарно-бы-товых помещениях, в зданиях специализированного обслуживания инвалидов, в вспомогательных домах-интернатах.

Основаниями для проектирования среды жизнедеятельности являются требования комфортности среды жизнедеятельности с учетом антропометри-ческих параметров и параметров инвалида с опорами, в кресле-коляске.

2.3. При проектировании градостроительных объектов, общественных зда-ний и сооружений различного назначения с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения кроме настоящего нормативного документа должны учитываться комплексно санитарные нормы и правила и строительные нормы, действующие на территории Республики Узбекистан (согласно разделу I “Нормативные ссылки”). Особенности природно-климатических условий строительных зон и подзон должны учитываться согласно КМК 2.01.01. Перечень строительно-климатических зон и подзон по административным районам Узбекистана приведен в ШНК 2.08.01.

Общие положения по формированию объемно-планировочных решений зданий и сооружений в различных строительно-климатических зонах и под-зонах (включая этажность, приемы защиты от перегрева внутренней среды, обеспечение микроклиматического комфорта, солнцезащиты, др.) приведены в ШНК 2.08.01 и ШНК 2.08.02.

Пожарная безопасность при проектировании объектов среды жизнедея-тельности обеспечивается согласно ШНК 2.01.02, ШНК 2.08.01 и ШНК 2.08.02.

Сейсмическая безопасность должна обеспечиваться в соответствии с КМК 2.01.03.

2.4. Оборудование, элементы конструктивных изделий для благоустройст-ва, техническое оборудование, устройства связи, тифлотехнические средства применяются по мере их освоения производством.

Применение тех или иных элементов оборудования или технических средств должно быть указано в задании на проектирование и согласовано с органами УзОИ (Узбекского общества инвалидов).

3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Жилые и общественные территории,

пути передвижения и зоны отдыха

3.1. Создание благоприятных условий пребывания на территории застрой-ки для инвалидов и маломобильных групп населения потенциально обеспе-чивается реализацией проектных решений, разработанных согласно ШНК 2.07.01 и требований настоящих норм проектирования.

При проектировании территорий жилых и общественных зон необходимо комплексно соблюдать требования и рекомендации, способствующие сниже-нию влияния неблагоприятных природно-климатических воздействий, включая защиту от перегрева, от излишней солнечной радиации, от пылеветровых воз-действий, обеспечивать высокий уровень благоустройства, озеленения и обвод-нения территории, предусматривать рациональную организацию пешеходных путей по кратчайшим направлениям с учетом удобной доступности остановок транспорта и объектов обслуживания, автостоянок. Указанные требования являются основными для обеспечения нормальных условий жизнедеятельности всех категорий населения, включая маломобильные группы и инвалидов.

3.2. Требования к устройству и параметрам путей транспортного и пеше-ходного движения принимаются в соответствии с ШНК 2.07.01; дополнитель-ные требования, обеспечивающие условия передвижения инвалидов, приведе-ны по тексту данных норм проектирования.

3.3. В жилой застройке следует обеспечивать удобство доступности элементов системы первичного и повседневного культурно-бытового обслу-живания (площадок для отдыха и физкультурных занятий, игровых площадок для детей, махаллинского центра, магазина, овощного базара, др.); состав элементов обслуживания, радиусы доступности принимаются согласно ШНК 2.07.01.

3.4. Специализированные жилые дома с квартирами для престарелых и инвалидов, специализированные учреждения, предназначенные для инвалидов должны размещаться в экологически благоприятных условиях (вне вредных шумовых воздействий и загрязнения природной среды), с учетом удобной доступности остановок общественного транспорта и элементов социальной инфраструктуры; расстояние для пеших подходов рекомендуется принимать не более 150 - 200 м.

3.5. Расстояние от остановок общественного транспорта и автостоянок до общественных зданий и соружений массового посещения - до лечебно-профи-лактических объектов, аптек, торговых предприятий, комплексов обслужива-ния, рынков, культурно-зрелищных объектов и спортивных сооружений, авто-станций, автовокзалов, ж/д вокзалов, аэропортов должно быть минимальным и удобным для инвалидов, как правило, не более 150 м.

Требования по устройству мест автостоянок для автомашин инвалидов на общественных автостоянках следует принимать по п.п. 3.24-3.26.

3.6. Ширина пути движения в расчете на передвижение инвалида на кресле-коляске должна быть не менее 1,6 м; ширина пути с встречным движе-нием инвалидов на креслах-колясках должна быть, как правило, не менее 2,0 м.

На участках с интенсивным пешеходным движением, в том числе пере-движением инвалидов, ширину пути рекомендуется принимать не менее 2,4 м; а в общегородских центрах - 3,6 м.

При ширине дорожек менее 2,0 м должны устраиваться разъездные пло-щадки через каждые 60 м.

При устройстве съездов для инвалидов на креслах-колясках с основного пути движения не допускается сужение нормативной ширины тротуара или пешеходной дорожки.

Примечание: Параметры путей движения на участках специализированных учреждений устанавливаются с учетом дополнительных требований по заданию на проектирование.

3.7. Продольный уклон путей передвижения инвалидов на креслах-коляс-ках должен бытъ не более 5%. При устройстве съездов с тротуаров около зданий и сооружений, а также на протяжении 10-12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных площадок (не менее 1,5 м) допускается применять продольный уклон до 10%.

Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1-2%.

3.8. Тротуары и пешеходные дорожки, примыкающие к газонам и озеле-ненным площадкам, должны быть выше уровня земли на 5-7 см и ограждены бордюрами, бортовым камнем высотой 4-5 см и шириной 10 см.

В местах пересечения пешеходных дорожек и тротуаров с проездами для транспорта высота бортового ограждения должна быть не более 2 см, рекомен-дуется применять “безбарьерную” технологию.

3.9. Ширина пешеходного пути через местный проезд должна быть не менее 2,0 м, через проезжую часть улицы - 2,4 - 3,0 м. Ширина островка безопасности в местах перехода через проезжую часть улицы должна быть, как правило, не менее 2м.

Участки улиц вблизи переходов должны иметь ограждение высотой не менее 0,6 м.

3.10. При устройстве переходов светофоры для пешеходов должны располагаться на высоте не более 1,7 м. Наряду с светофорами должны приме-няться специальные устройства с синхронными звуковыми сигналами для обеспечения безопасности для людей с сниженным уровнем зрения и слёпых.

3.11. Открытые лестницы на перепадах рельефа должны быть шириной, как правило, не менее 1,6 м с шириной проступей не менее 0,4 м и высотой подъема ступеней не более 0,12 м; число подъёмов в одном лестничном марше должно быть не менее 3-х; при меньшей высоте следует применять пандусы.

В пределах одного марша ступени должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи, по высоте подъема ступеней. Попереч-ный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 1-2%.

Ступени лестниц должны иметь шероховатую поверхность для обеспече-ния безопасности передвижения; не допускается применять скользкие поверх-ности из полированного камня. Следует применять специальную контрастную окраску ступеней и подступенков, а также подсветку ступеней в вечернее вре-мя.

Лестницы должны иметь бортики высотой 0,15-0,20 м и ограждения с поручнями на высоте 0,7-0,9 м (для детей дошкольного возраста - на высоте 0,5 м). Длина поручня должна бытъ длиннее марша лестницы на 0,3 м. Поручни устраиваются прямоугольного или круглого сечения (диаметром 0,05-0,04 м).

Лестницы шириной более 2,5 м должны разделяться поручнями. Прост-ранство под лестницей высотой менее 2,1 м должно быть ограждено барьером высотой 0,7 м.

Лестницы на путях движения должны дублироваться пандусами; допуска-ется использовать специальные подъемные устройства для инвалидов на крес-лах-колясках.

3.12. В местах перепада уровней между горизонтальными участками пеше-ходных путей следует предусматривать устройство пандусов. Конструкции пандусов и их ограждения должны быть из несгораемых материалов группы НГ.

Ширина пандуса для проезда коляски инвалида должна быть, как правило, не менее 1,0 м; на отдельных участках допускается 0,9 м.

Высоту подъема каждого марша пандуса следует принимать не более 0,8 м, при этом продольный уклон пандуса следует принимать 1:12, а поперечный уклон - 1:50; зависимость длины марша пандуса от величины уклона приведена в рекомендуемом приложении 4.

По внешним боковым краям пандусы должны иметь бортики высотой 0,15-0,20 м и ограждение с поручнями на высоте 0,7-0,9 м (в расчете на детей дошкольного возраста - на высоте 0,5 м).

Длина поручня должна быть длинее пандуса на 0,3 м. Диаметр сечения поручня должен составлять 0,04-0,05 м.

В начале и в конце каждого подъема следует устраивать горизонтальные площадки шириной не менее ширины пандуса и длиной не менее 1,5 м. При изменении направления пандуса горизонтальная площадка должна позволять беспрепятственное продвижение с разворотом коляски; при этом “глубина” площадки должна быть не менее 1,5 м, а ширина площадки принимается по ши-рине двух маршей.

3.13. Устройство “винтовых” пандусов допускается в исключительных случаях при невозможности устройства пандусов обычного типа. Длина проме-жуточных горизонтальных площадок “винтового” пандуса по внутреннему радиусу должна составлять не менее 2 м.

Радиус “винтового” пандуса в зависимости от величины уклона рекомен-дуется принимать с учетом показателей приложения 6.

3.14. Входы в подземные пешеходные переходы следует оборудовать пан-дусами шириной 0,9-1,0 м для.съезда инвалидов на креслах-колясках, а также для съезда детских колясок, при этом пандусы предусматриваются согласно п 3.12.

Лестницы подземных переходов должны быть шириной не менее 1,8 м и отвечать требованиям п.3.11.

Примечание: В пешеходных тоннелях крупных транспортных объектов пандусы проек-тируются шириной не менее 1,5 м (с учетом передвижения грузовых тележек); уклон пан-дуса 1:10.

3.15. На путях движения маломобильных граждан и инвалидов не допускается применять турникеты и калитки с вращающимися полотнами.

3.16. Вдоль тротуаров и пешеходных путей в общественных зонах и в жилой застройке рекомендуется через каждые 200 м предусматривать скамьи и питьевые фонтанчики.

3.17. Площадки для отдыха в общественных зонах и жилой застройке должны иметь высокий уровень благоустройства: мощение, озеленение, обвод-нение, наружное освещение, теневые навесы, скамьи, питьевые фонтанчики.

3.18. Для покрытия пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допус-кается применение насыпных или крупноструктурных материалов, затрудня-ющих передвижение инвалидов на костылях и на креслах-колясках. Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов между плитами долж-на быть, как правило, не более 1,0 см.

3.19. На путях передвижения инвалидов и маломобильных групп насе-ления следует предусматривать устройства для информационной визуальной и звуковой поддержки. Визуальная информация должна размещаться на высоте 0,9 - 1,7 м от уровня движения пешехода.

Входные зоны на участки зданий и комплексов должны быть оборудованы доступными для инвалидов визуальными информационными устройствами.

Звуковая сигнализация должна предусматриваться на переходах транс-портных путей и при входах в общественные здания и сооружения.

3.20. Опорные конструкции и оборудование, размещаемое вдоль пути дви-жения - информационные щиты, почтовые ящики, таксофоны, др. нависающие элементы оборудования или конструкций не должны сокращать параметры пути передвижения, а также пространства для маневрирования кресла-коляски.

Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 10 см, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - на 30 см. При увеличении размеров выступающих элементов прост-ранство под этими объектами необходимо ограждать бордюрным камнем высо-той около 5 см или применять ограждение высотой 0,7 м. Подвесное обору-дование должно иметь скругленные формы, обеспечивающие защиту от травм.

3.21. Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рельефного покрытия.

3.22. Входные зоны на участки общественных зданий и сооружений, на территорию торговых и выставочных комплексов и др. рекомендуется обору-довать устройствами сигнализации и вызова дежурного персонала, контрольно-охранными приборами.

Остановки общественного и специального транспорта, автостоянки.

3.23. Остановки общественного транспорта должны проектироваться с уст-ройством въезов для кресел-колясок с тротуара и с проезжей части улицы.

Площадка остановки при 1-2-х номерах общественного транспорта должна быть шириной не менее 1,8 м и длиной 12 м, при 3-х-4-х номерах общест-венного транспорта шириной не менее 2,4 м и длиной - 24 м.

Высота площадки транспортной остановки над проезжей частью улицы должна быть, как правило, не более 0,20 м.

Остановки для специального транспорта, перевозящего маломобильных граждан и инвалидов, и места для личного автотранспорта инвалидов следует предусматривать вблизи от входа в здание или сооружение, как правило, не далее 100 м.

3.25. Места парковки автомашин для инвалидов в жилой застройке долж-ны быть не далее 100 м от входа в жилой дом (рекомендуется 50-25 м).

Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

Места парковки автомашин инвалидов обозначаются специальными знака-ми.

В жилой застройке на автомобильных стоянках около 2,5-3% машино-мест должно предусматриваться для автомашин инвалидов.

Гаражи-стоянки для хранения транспортных средств инвалидов следует размещать не далее 200 м от жилья.

3.26. На открытых индивидуальных автостоянках около общественных зданий и сооружений следует предусматривать около 10% мест в расчете на автомашины инвалидов. Эти места стоянок должны обозначаться специаль-ными знаками, принятыми в международной практике.

При специализированных учреждениях, обслуживающих инвалидов, коли-чество специальных мест на автостоянках должно предусматриваться не менее 25%.

Земельные участки специальных учреждений обслуживания инвалидов и престарелых

3.27 Площади земельных участков специальных учреждений обслужива-ния следует принимать с учетом показателей рекомендуемого приложения 3.

На земельных участках должны размещаться здания и все необходимые сооружения, обеспечивающие нормальные условия эксплуатации. Следует обеспечивать зонирование участков и выделять следующие зоны:

- входную зону с размещением информационных устройств и парадным партерным озеленением (цветниками);

- зону тихого отдыха и прогулок (с элементами освещения и благоуст-ройства);

- рекреационную зону с физкультурно-спортивными сооружениями;

- садово-огородную зону (для любительских занятий и трудотерапии);

- хозяйственную зону с размещением хозяйственных и технических соо-ружений, надворных уборных и площадок для мусорных контейнеров.

Организация земельных участков специализированных учебно-воспита-тельных учреждений выполняется с учетом специальных требований по заданию на проектирование.

В составе учебно-воспитательных учреждений должны предусматриваться игровые площадки для детей разного возраста, физкультурно-спортивные и учебные площадки для занятий физкультурой и реабилитации детей с различ-ными заболеваниями.

3.28. На участках должно предусматрираться не менее двух въездов для пожарных машин (с различных сторон участка). Вокруг зданий специализи-рованных учреждений в 5 м от стен следует предусматривать объезды для пожарных машин.

3.29. Участки должны иметь ограждения. Тип, высота ограждения опреде-ляются по заданию на проектирование. Для детских учебно-воспитательных учреждений для детей с нарушениями умственного развития, для интернатов неврологического профиля высота ограждения должна быть 1,7-2,0 м.

3.30. Параметры путей движения на участках, включая пешеходные до-рожки, лестницы, пандусы должны предусматриваться согласно требованиям настоящего документа.

3.31. Благоустройство и оборудование участков специальных учреждений обслуживания инвалидов и престарелых должно предусматриваться с учетом технологических требований по заданию на проектирование. Формирование благоприятной среды жизнедеятельности определяется, как правило, высоким уровнем благоустройства и оснащенности оборудованием.

3.32 Специальные учреждения обслуживания инвалидов и престарелых должны находиться в наиболее благоприятных в экологическом отношении зонах с учетом нормативных расстояний от транспортных магистралей и экологически вредных производств, от точек электромагнитных излучений, от аэропортов, др. (согласно ШНК 2.07.01).

При размещении специальных учреждений обслуживания инвалидов и престарелых в пригородах и сельской местности следует обеспечивать необхо-димые расстояния до пожарных депо - не более 3 км.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ РЕШЕНИЯМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗОН ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обеспечение пожарной безопасности, требования к путям эвакуации

4.1. Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать усло-вия безопасности маломобильных граждан и инвалидов в соответствии с требо-ваниями ШНК 2.01.02, ШНК 2.08.02 и настоящего документа, а при проек-тировании жилых корпусов (блоков) дополнительно учитывать требования ШНК 2.08.01.

При проектировании следует учитывать классификацию зданий и соору-жений по функциональной пожарной опасности и соответствующие требования по ШНК 2.01.02.

К классу Ф 1.1 с наиболее жесткими требованиями обеспечения пожарной безопасности относятся дошкольные учреждения, в том числе для детей-инвалидов, учебно-жилые блоки (секции) школ-интернатов для детей-инва-лидов, дома-интернаты для инвалидов и психоневрологических больных, лечебные стационары всех типов, жилые блоки реабилитационных и террито-риальных социальных центров для престарелых и инвалидов. Указанные здания или блоки зданий должны быть не выше 2-этажей и иметь огнестойкость не ниже II степени.

4.2. Число эвакуационных выходов с этажей зданий и сооружений, типы лестничных клеток следует принимать с учётом требований ШНК 2.01.02, ШНК 2.08.01 и ШНК 2.08.02.

Места пребывания инвалидов и маломобильных групп населения должны располагаться на минимально возможном расстоянии от эвакуационных выходов из помещений и с этажей зданий или сооружений. Расстояние от две-рей с выходом в тупиковый коридор должно быть не более 15 м до эвакуа-ционного выхода с этажа.

4.4. Места для инвалидов в зрительных залах и спортивно-зрелищных соо-ружениях должны располагаться вблизи проходов с выходом непосредственно на кратчайший путь эвакуации; рекомендуется предусматривать места для инвалидов с возможностью их эвакуации без пересечения с путями эвакуации других зрителей.

Расстояние от места для инвалида до эвакуационного выхода из зритель-ного или спортивно-зрелищного зала должно быть не более 25 м, ширина прохода при этом должна быть не менее 1,2 м. Ширина пути для кресла-коляски должна быть не менее 1,6 м.

В залах предприятий общественного питания места для инвалидов следует располагать с учетом близости выхода, но в непроходной зоне.

4.5. Ширина (в чистоте) эвакуационных путей должна быть не менее, м:

- дверей из помещений не более 15 чел. -							0,9;

- дверей из учебных помещений до 35 чел. -							0,9;

- проемов и дверей в остальных случаях, проходов в помещениях -		1,2;

- коридоров общественных зданий -								1,8;

- коридоров-рекреаций в общественных зданиях -					2,4;

- переходных путей “через” лоджии или балконы -					1,5.

4.6. Лестницы и пандусы, служащие путями эвакуации с вышележащих этажей должны быть непосредственно связаны с выходами наружу; параметры и уклоны лестниц и пандусов должны соответствовать ШНК 2.01.02, ШНК 2.08.01 и ШНК 2.08.02. Для маломобильных групп населения не допускается предусматривать пути эвакуации по открытым металлическим наружным лестницам.

4.7. Конструкции эвакуационных путей должны быть непожароопасные - класса КО, предел их огнестойкости и материалы отделки должны соответст-вовать требованиям ШНК 2.01.02 и других действующих норм.

4.8. При невозможности соблюдения нормативных пределов времени эва-куации маломобильных граждан и инвалидов в зданиях для их спасения следует предусматривать пожаробезопасную зону, в которой люди с ограни-ченными физическими возможностями могут находиться до прибытия пожар-ных подразделений.

Расстояние от наиболее удаленной точки помещения с пребыванием мало-мобильных граждан и инвалидов до двери в пожаробезопасную зону должно быть в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации.

4.9. Пожаробезопасные зоны следует предусматривать вблизи вертикаль-ных коммуникаций или проектировать как единый узел с выходом на неза-дымляемую лестничную клетку типа Н1 или в помещение для пандуса с аналогичными требованиями и ограждающими конструкциями класса КО.

Пожаробезопасная зона должна быть отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены - RЕI 90, перекрытия - REI 60, окна и двери - 1-го типа ЕI 60.

В состав пожаробезопасной зоны может включаться площадь примыкаю-щей лоджии или балкона (при ширине не менее 1,5 м).

Конструкции противопожарных зон должны быть непожароопасные - класса КО, а материалы отделки и покрытий должны соответствовать требова-ниям ШНК 2.01.02.

Двери в пожаробезопасную зону должны быть противопожарными само-закрывающимися с уплотнением в притворах.

Пожаробезопасная зона должна быть незадымляемой. При пожаре в ней должно создаваться избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода.

В шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону, должен быть создан подпор воздуха с учетом требований КМК 2.04.05.

4.10. Площадь пожаробезопасной зоны принимается из расчета числа инвалидов на этаже и удельной площади 2,5-2,85 м2, с учетом возможностей разворота кресла-коляски и размещения сопровождающего лица.

4.11. В специализированных зданиях отделка стен и потолков должна быть из негорючих материалов группы НГ, допускается применение слабогорючих Г1. Раздвижные перегородки должны быть защищены с обеих сторон негорю-чими материалами группы НГ.

Не допускается применение легковоспламеняемых покрытий пола с высо-кой дымообразующей способностью и опасных по токсичности. Должны при-меняться отделочные материалы, разрешенные Минздравом РУз.

Входы и пути движения, лестницы и пандусы

4.12. Входы в здания и сооружения должны быть оборудованы пандусами для доступа и эвакуации инвалидов на креслах-колясках (с поверхности земли, а также из каждого доступного для инвалида перехода, в том числе из подзем-ного).

В входных зонах наружные лестницы и пандусы следует проектировать с учетом требований п.п. 3.11; 3.12. Лестницы крылец и пандусы должны быть оборудованы поручнями.

При сложностях устройства пандусов (с нормируемым уклоном), при значительной высоте цокольного этажа могут предусматриваться специальные подъемные устройства для инвалидов на креслах-колясках.

Открытые лестницы крылец шириной 2,5 м и более должны иметь допол-нительные разделительные поручни.

Входная зона здания должна включать входную площадку шириной не менее 1,6 м и навес, защищающий от осадков.

Входная зона должна быть оборудована устройством для сигнализации и вызова персонала.

Поверхности покрытия во входных зонах должны быть твердыми, не размокающими и нескользкими; поперечный уклон должен быть в пределах 1-2%.

4.13. Тамбуры должны быть “глубиной” не менее 1,8 м, при ширине не менее 2,2 м.

Дренажные и водосборные решетки в полу тамбуров или входных площа-док должны устанавливаться заподлицо с поверхностью покрытия пола; решет-и должны быть мелкоячеистыми с отверстиями не более 1,5 см.

4.14. В тоннелях автовокзалов и ж/д вокзалов с выходами к пассажирским платформам (перронам) ширина пандусов предусматривается 1,5 м между перилами, поручни должны быть на уровне 0,8 - 0,9 м. Поверхность пандуса должны быть твердой и шероховатой (исключающей скольжение). Уклон пандуса 1:10.

4.15. Коридоры, галереи, переходы зданий и сооружений должны соот-ветствовать требованиям быстрой эвакуации людей, а также требованиям удобного передвижения для медленно двигающихся инвалидов и маломобиль-ных граждан (с костылями, опорами, на креслах-колясках). Ширина коридоров и переходов принимается согласно п.4.5.

На путях движения при перепадах высот устраиваются пандусы (согласно п. 4.23).

Ширина коридоров-рекреаций, коридоров с местами для ожидания, кулу-аров и переходов должна быть не менее 2,4 м (согласно ШНК 2.08.02).

4.16. На путях движения не допускается применять ворсовые ковры с толщиной покрытия более 1,3 см. Ковровые покрытия на путях движения долж-ны быть плотно закреплены, особенно на стыках и на границе разнородных покрытий.

4.17. Ширина прохода в учебных кабинетах между демонстрационной дос-кой и передним рядом учебных столов должна быть, как правило, не менее 1,8 м.

В лабораториях с демонстрационным столом и поточных аудиториях рас-стояние от демонстрационной доски до переднего ряда учебных столов должно быть не менее 2,55 м.

Ширина основного прохода в помещении административного назначения с оборудованием и мебелью должна быть, как правило, не менее 1,5 м, ширина второстепенных проходов должна быть не менее 1,2 м.

4.18. Диаметр зоны для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске на 90-180° должен быть не менее 1,4 м. Размеры свободного прост-ранства около столов, прилавков и других мест обслуживания, у настенных приборов и устройств должны быть не менее 0,9x1,5 м.

“Глубина” пространства для маневрирования кресла-коляски при откры-вании двери “от себя” должна быть не менее 1,2 м, а при открывании двери “к себе” - не менее 1,5 м (при ширине пространства не менее 1,5 м).

4.19. Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса открытого проема более 1 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м.

В дверных проемах не должны предусматриваться пороги.

4.20. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом ком-муникационных путей должны иметь предупредительную рифленую и контрастно окрашенную поверхность. Должны также предусматриваться свето-вые указатели (световые маячки) и звуковые сигналы, предупреждающие о лестницах, пандусах и изменениях направления движения.

4.21. Лестницы и пандусы внутри зданий должны соответствовать требова-ниям ШНК 2.01.02 и ШНК 2.08.02. Ширина марша лестниц должна быть не менее 1,35 м. Лестницы с шириной марша 2,5м и более должны иметь разде-лительные поручни.

Все ступени в пределах марша должны быть одинаковыми по форме (гео-метрии), размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Допускается изменять планировочные очертания проступей нижних ступеней первого мар-ша открытых лестниц, обеспечивая нормативную ширину проступи.

Ширина проступей лестниц должна быть не менее 0,3 м, а высота подъема ступеней не более 0,15 м. Уклон лестниц должен быть не более 1:2.

Ступени лестниц должны быть сплошными, ровными с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 5 см. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой 0,15-0,20 м.

4.22. Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепа-дов высот более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни пандусов предусматриваются на высоте 0,7-0,9 м, а у лестниц на высоте 0,9 м (в дошкольных учреждениях на высоте 0,5 м).

Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерыв-ным по всей ее высоте. Завершающие части поручня должны быть длинее мар-ша или наклонной части пандуса на 0,3 м.

На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней или перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей (размеры цифр, как правило, не менее 1,5x1,0 см, высота рельефа - не менее 0,2 см).

4.23. Максимальная высота одного подъема марша пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 8%. При перепаде высоты пола на путях движения на 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10%.

Винтовые пандусы допускается применять в исключительных случаях.

Ширина пандуса должна быть не менее 1,0 м (в исключительных случаях допускается 0,9 м).

Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна быть глубиной не менее 1,5 м.

Следует предусматривать бортики высотой 15-20 см по продольным краям маршей пандусов, а также кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 0,45 м для предотвращения соскальзывания трости или ноги.

Несущие конструкции пандусов следует выполнять из негорючих матери-алов группы НГ с пределом огнестойкости не менее R 60; предел огнестойкости ограждающих конструкций помещений пандусов должен быть не менее R 120.

4.24. На путях движения инвалидов и маломобильных граждан не допускается применять турникеты и вращающиеся двери. Следует применять двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях “откры-то” и “закрыто”, также применять двери с автоматическим закрыванием (с за-держкой закрывания продолжительностью не менее 5 с).

4.25. Прозрачные двери и ограждения должны быть из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать контраст-ную маркировку высотой не менее 10 cм и шириной не менее 20 см на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от уровня поверхности пути движения.

4.26. В полотнах наружных дверей, через которые осуществляется доступ инвалидов, следует, как правило, предусматривать смотровые панели, запол-ненные прозрачным и ударопрочным материалом. Нижняя часть дверных поло-тен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена про-тивоударной полосой.

Лифты и подъемники

4.27. Устройство лифтов в зданиях и сооружениях должно соответствовать ШНК 2.08.01 и ШНК 2.08.02, включая требования к лифтовым холлам.

Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на 2-ой и более этажи, в зальные и другие посетительские помещения, а также к рабочим мес-там трудовой занятости, должны предусматриваться лифты или подъемные уст-ройства. Выбор способов подъема кресел-колясок на этажи зданий определя-ется заданием на проектирование (при согласовании с органами УзОИ).

Расстояние от лифта или подъемника до помещений доступа (или пребы-вания) инвалидов должно быть, как правило, не более 50 м.

Установка подъемных устройств (платформ) для инвалидов на креслах-колясках предусматривается при отсутствии лифтов в здании. Выходы из подъ-емника предусматриваются в тех уровнях или этажах здания, где предусмот-рены посетительские помещения, комнаты проживания инвалидов.

4.28. Кабина лифта для подъема инвалида на кресле-коляске должна иметь внутренние размеры (в чистоте) не менее: ширина 1,1 м, глубина 1,4 м; ширина дверного проема должна быть не менее 0,9 м.

Лифты должны быть оснащены световой и звуковой сигнализацией, систе-мами автоматизированного управления и противодымной защиты.

В подвальном или цокольном этаже перед дверью лифта необходимо устройство тамбур-шлюза.

Зоны обслуживания в общественных зданиях

4.29. Зоны специализированного обслуживания инвалидов на креслах-ко-лясках в общественных зданиях предусматриваются, как правило, из расчета 5% от общей вместимости учреждения или от расчетного количества посети-телей (показатели уточняются заданием на проектирование).

На каждом этаже здания или сооружения, доступного для инвалидов следует предусматривать зоны получения информации о доступе к услугам или помещениям, а также зоны для отдыха на 2-3 места и места для стоянки одной или двух кресел-колясок.

Места для инвалидов на креслах-колясках в аудиториях, учебных помеще-ниях, зрительных залах, библиотеках, залах столовых, ресторанов и кафе следует располагать с учетом удобного доступа и условий быстрой эвакуации из помещения и из здания, обеспечивая, как правило, доступ не менее чем к двум эвакуационным выходам из залов и с этажа здания.

В учебных помещениях вместимостью не более 35 чел. (в лабораториях, классах, кабинетах) и залах библиотек места для инвалидов следует размещать в первом ряду вблизи входа, второй выход допускается не предусматривать.

В аудиториях на 50 чел. и более и в зрительных залах места для инвалидов на креслах-колясках должны размещаться вблизи двух входов из залов на горизонтальных площадках пола.

В зрительных залах на 800 мест .и более места для инвалидов в креслах-колясках следует размещать рассредоточенно, как правило, не более 3-х мест вблизи каждого эвакуационного выхода из зала.

Примечание: Количество мест для инвалидов на креслах-колясках, должно предусматриваться не менее 3-х в каждом учебном помещении или аудитории.

4.30. Перед эстрадой или сценой, а также в конце зала вблизи эвакуацион-ного выхода следует предусматривать свободные зоны или площадки шириной не менее 1,8 м для беспрепятственной эвакуации инвалидов на креслах-колясках.

В аудиториях, амфитеатрах, в зрительных залах у мест или зон для зрите-лей-инвалидов могут предусматриваться защитные буферные барьеры.

4.31. В аудиториях, лекционных и зрительных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными местами, следует предусматривать специальные места (около 4% от вместимости) для лиц с дефектами слуха, размещая их на расстоянии не более 10 м от источника звука и предусматривая оборудование их системами (приборами) для индивидуального прослушивания.

Эти места следует располагать в зоне хорошей видимости эстрады, сцены, кафедры для переводчика на “жестовый" язык.

4.32. В музеях и выставочных залах следует обеспечивать условия бес-препятственного передвижения инвалида на кресле-коляске по направлениям осмотра экспозиции. Ширина пути движения должна быть, как правило, не менее 2,0 м, для залов с интенсивными потоками посетителей не менее 2,4 м. В залах необходимо предусматривать специальные информационные зоны для ориентации и отдыха инвалидов вблизи эвакуационных выходов (размеры свободных пространств должны быть не менее 1,5x1,5 м каждое).

4.33. В помещениях или зонах регистрации, в банках, гостницах, в кассах реализации билетов и оплаты услуг, в административных учреждениях, в торгово-бытовых предприятиях поверхность барьеров, прилавков, столов или других устройств обслуживания посетителей на креслах-колясках должна располагаться на высоте не более 0,8 м над уровнем пола.

При проектировании интерьеров, подборе и расстановке оборудования рекомендуется учитывать оптимальные параметры зоны досягаемости посе-тителей, на креслах-колясках, в том числе:

- при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола;

- при расположении сбоку от постетителя предпочтительна зона размещения специального оборудования не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола.

4.34. В спортивных сооружениях, спортивных и тренажерных залах, бас-сейнах должно предусматриваться технологическое оборудование, обеспе-чивающее условия занятий для инвалидов с учетом их физических возможностей.

При проектировании бассейнов должны учитываться требования п.5.11 данных норм.

В раздевальных спортивных залов и других спортсооружений должны предусматриваться:

- индивидуальные шкафы для одежды, костылей или протезов с полками не выше 1,3 м;

- скамьи для раздевания шириной не менее 0,7 м, высотой 0,5 м и длиной 3 м;

- кабины для переодевания размерами не менее 1,8x1,8 м;

- места для временного хранения кресел-колясок (1,5x1,5 м).

К кабинам и открытым местам для переодевания (к скамьям) следует обеспечивать удобный доступ с шириной пути не менее 1,6 м.

Индивидуальные кабины для переодевания предусматриваются из расчета не менее 1 кабины на двух инвалидов, занимающихся в одну смену.

Жилые помещения

4.35. Помещения для проживания инвалидов и престарелых следует проек-тировать в соответствии с ШНК 2.08.01.

Жилые помещения общественных зданий, в том числе гостиниц, учрежде-ний отдыха, санаториев, предназначенные для проживания инвалидов, следует размещать с учетом следующих требований:

- преимущественно на первом этаже;

- расстояние от жилого помещения инвалида до эвакуационного выхода должно быть не более 50 м;

- обеспечивать удобную доступность к общественным услугам, к посети-тельским помещениям в пределах здания или комплекса (с учетом приме-нения оборудования, отвечающего потребностям инвалида).

При проектировании жилых помещений следует учитывать наряду с пот-ребностями инвалидов на креслах-колясках потребности инвалидов по зрению и слуху, применяя различные устройства информационной сигнализации (звуковой или световой).

В гостницах, мотелях, кемпингах, пансионатах и санаториях, как правило, около 5-8 % мест рекомендуется предусматривать для расселения инвалидов на креслах-колясках (количество мест уточнять по конкретным условиям заданием на проектирование).

4.36. Жилое помещение для проживания одного инвалида на кресле-коляске должно быть площадью не менее 14 м2, а для проживания двух человек, в том числе одного инвалида - не менее 16 м2; в расчете на двух инвалидов на креслах-колясках предусматривать 18-20 м2

Ширина передней должна быть не менее 1,6 м с возможностью удобного въезда и размещения (хранения) кресла-коляски; площадь передней должна быть не менее 4 м2.

Размеры совмещенного санитарного узла в номере для проживания инва-лида на кресле-коляске должны быть не менее 2,2x2,2 м.

4.37. Жилые и вспомогательные помещения домов-интернатов для преста-релых и инвалидов следует проектровать согласно ШНК 2.08.01.

Места приложения труда

4.38. Помещения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью или рабочий кабинет для инвалида на кресле-коляске должны быть площадью не менее 12 м2, рекомендуется 14-16 м2.

4.39. В административных учреждениях и на предприятиях должны пре-дусматриваться рабочие места для инвалидов в соответствии с государст-венными программами трудовой занятости и социальной защиты населения.

Количество рабочих мест для инвалидов, их размещение в общих или специальных помещениях, на отдельных участках, необходимое оборудование и условия для обслуживания предусматриваются заданием на проектирование при согласовании с органами УзОИ.

Помещения и оборудование должны соответствовать требованиям безопас-ности для здоровья и рациональной организации рабочей деятельности, требо-ваниям эвакуации в чрезвычайных обстоятельствах.

Специальное оборудование для работы инвалида с нарушениями слуха, зрения, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (для инвалидов на креслах-колясках) предусматривается по конкретным условиям технологичес-ким заданием.

4.40. В административных и рабочих помещениях рабочая площадь уста-навливается заданием на проектирование, учитывая размещение оборудования и нормативные параметры проходов.

4.41. Расстояния от рабочих мест инвалидов до уборных, умывальных, душевых, до устройств питьевого водоснабжения, помещений кратковремен-ного отдыха следует принимать, как правило, не более 50 м. Рукомойники рекомендуется предусматривать непосредственно в производственных помеще-ниях.

При рассредоточенном размещении рабочих помещений и санблоков в пределах участка (территории) предприятия указанные расстояния могут быть 75-100 м.

4.42. Санитарно-бытовое обслуживание работающих инвалидов следует обеспечивать с учетом требований данного нормативного документа, ШНК 2.08.02 и КМК 2.08.04; а для работающих на предприятиях с учетом КМК 2.09.04.

При сложностях доступа инвалидов на креслах-колясках к местам отдыха и залам столовых следует предусматривать вблизи рабочих мест комнату отдыха и приема пищи из расчета на каждого инвалида 2,5 м2 (но не менее 14 м2).

Санитарно-гигиенические помещения

4.43. В общественных уборных, в том числе размещаемых в общественных зданиях и сооружениях, необходимо предусматривать специальные кабины для инвалидов на креслах-колясках; ширина проезда к кабине должна быть не менее 1,6 м, перед кабиной следует предусматривать свободное пространство диаметром не менее 1,4 м для разворота коляски.

В зданиях, где работают инвалиды по зрению и на креслах-колясках, каби-ны уборных для инвалидов должны быть на каждом этаже не далее 50 м от рабочего места.

Двери уборных или кабин для инвалидов должны быть шириной не менее 90 см и открываться наружу. При этом должен быть обеспечен беспрепятствен-ный выезд инвалида на путь эвакуации.

4.44. Кабина уборной для инвалида на кресле-коляске должна иметь раз-меры в плане (м) не менее: ширина - 1,65, глубина - 1,8. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство для кресла-коляски, конструк-ции со штангами и поручнями (по технологическим условиям).

Размеры помещения уборной с умывальником следует принимать не менее 1,65x2,2 м.

4.45. В санитарно-гигиенических помещениях количество специально обо-рудованных кабин и санприборов для инвалидов предусматривается из расчета не менее 1 унитаза и 1 раковины на 5 чел. работающих инвалидов на креслах-колясках. Специальные душевые кабины предусматриваются из расчета 1 кабина на 3-5 инвалидов.

В составе общественных душевых следует предусматривать не менее одной специальной кабины, оборудованной для пользования инвалида на кресле-коляске.

Перед кабиной следует предусматривать зону или площадку для подъезда и разворота кресла-коляски (диаметр разворота 1,4 м). Душевая кабина иметь доступ непосредственно из гардеробной (открывание двери наружу - в гарде-робную).

4.46. В санитарно-бытовых помещениях геометрические размеры кабин и пространств, используемых инвалидами, должны быть не менее (в чистоте), м:

- кабины душевых закрытые, кабины для переодевания		- 1,8x1,8;

- кабины душевых открытые со сквозным проходом		- 1,2x0,9;

- кабины уборных										- 1,8x1,65;

- кабины личной гигиены женщин						- 1,8x2,6;

- место для раздевания в гардеробной (на скамье)			- 0,6x1,5.

Ширина свободного пространства между рядами кабин должна быть 1,8 м.

4.47. Размеры совмещенного санитарного узла с душевой должны быть не менее 2,2x2,2 м. В санитарном узле предусматривается специальное оборудова-ние для удобства инвалида на кресле-коляске (поручни, штанги, откидные сидения).

4.48. Раздевальные или гардеробные должны быть площадью не менее 12 м2.

Индивидуальные шкафы должны располагаться с учетом удобной доступ-ности инвалидов (с полками на высоте не более 1,3 м от уровня пола), перед шкафом должна быть предусмотрена зона маневрирования для кресла-коляски 1,5х 1,5 м.

Размеры шкафов в плане должны быть не менее 0,4x0,5 м.

При открытом способе хранения одежды на крючках, они должны быть расположены на уровне 1,2-1,3 м от уровня пола.

В раздевальных и гардеробных рекомендуется размещать рукомойники (умывальники) и ножные ванны.

4.49. Ширина проходов между рядами должна быть не менее, м:

- кабин уборных и душевых закрытых или открытых			- 1,8;

- писсуаров и умывальников								- 2,4;

- шкафов гардеробных со скамьями для раздевания				- 1,8.

5. ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Здания интернатов

5.1. Вместимость домов-интернатов для инвалидов и престарелых устанав-ливается по заданию органов социального обеспечения, как правило, в преде-лах от 50 до 200-300 мест (с учетом социальных, экономических и технологи-ческих обоснований).

При проектировании зданий домов-интернатов следует наряду с данным нормативным документом использовать ШНК 2.08.01 и другие действующие нормы.

В зданиях домов-интернатов предусматриваются следующие группы поме-щений:

- для проживания (в том числе: лиц не нуждающихся в постоянном наблю-дении и уходе; для лиц нуждающихся в постоянном уходе и медицинском наблюдении, для лиц находящихся на постельном содержании с постоянным уходом и медицинским наблюдением);

- медицинского обслуживания, лечебно-восстановительного, реабилитаци-онно-оздоровительного назначения;

- культурно-бытового и социального обслуживания, включая организацию питания, организацию досуга и трудотерапии.

5.2. Состав и площади отделений проживания - жилых групп, включая жи-лые комнаты, санузлы, бытовые комнаты, другие помещения вспомогатель-ного назначений, следует предусматривать согласно ШНК 2.08.01.

Площади общественных помещений различного назначения (медицинс-кого, культурно-бытового, административного) предусматриваются заданием на проектирование с учетом показателей рекомендуемого состава домов-интернатов согласно ШНК 2.08.01. При этом должны учитываться требования к параметрам зон жизнедеятельности, включая зоны культурно-бытового обслуживания и трудовой деятельности, приведенные в настоящих нормах проектирования.

Помещения для наблюдательного и постельного содержания пациентов, помещения медицинского и бытового обслуживания, столовых с пищеблоками должны размещаться на первом этаже.

Допускается размещение блоков столовых отдельно от зданий основного назначения; необходимость устройства крытых переходов (в том числе отапли-ваемых), определяется заданием на проектирование.

Залы столовых допускается рассчитывать на двухсменное обслуживание. Площадь зала столовой должна приниматься с учетом удобства размещения инвалидов на креслах-колясках - не менее 1,6 м2 на 1 место. Пищеблок должен включать производственные и вспомогательные помещения согласно технологическим расчетам - по объему производства блюд.

5.3. Специализированные школы-интернаты для детей-инвалидов следует проектировать с учетом специальных нормативных требований к учебно-воспитательным учреждениям для детей с нарушениями физического и умст-венного развития. Вместимость, состав и площади помещений устанавливаются заданием на проектирование.

Школы-интернаты проектируются, как правило, с учетом специализации воспитания и обучения детей с различными нарушениями физического и умственного развития; выделяются следующие основные типы спецшкол-интернатов:

I - универсальные для слабовидящих и слепых детей;

II - универсальные для слабослышащих и глухих детей с нарушениями речевого развития;

III - для детей с поражением опорно-двигательных функций;

IV - для умственно отсталых детей (олигофренов).

Спецшколы-интернаты рассчитываются согласно социально-педагогичес-ким требованиям реабилитации и обучения детей с 7 до 18 лет по программам общеобразовательной школы (9-летней или 12-летней); при этом наполняе-мость классов принимается 12 учащихся, в школах для умственно отсталых 16 учащихся. Общая вместимость принимается, как правило, не более 300 воспи-танников.

Специальные школы-интернаты формируются на основе учебно-жилых секций для детей различных возрастных категорий и общешкольных помеще-ний, включая лаборатории естественных наук, предметные кабинеты, спортив-ные и тренажерные залы, мастерские трудового обучения, актовые залы, биб-лиотеки, столовые, административно-хозяйственные, медицинские и реабили-тационные помещения.

5.4. Учебно-жилые секции (блоки) для младших и средних классов предус-матриваются на 24-32 чел. и включают помещения для проживания, обучения в классах, рекреационные помещения и помещения бытового назначения; указан-ные секции должны иметь отдельный вход с вестибюлем.

Жилые или спальные комнаты должны быть площадью не менее 12 м2 и, как правило, не более 18 м2, то есть для размещения 3-х-4-х воспитанников, на 1 воспитанника предусматривается 4-6 м2.

Спальные помещения (комнаты) размещаются в составе жилых групп, включающих также вспомогательные и санитарно-бытовые помещения.

В расчете на каждую учебно-жилую секцию предусматриваются гостиная-телехолл и игровая, комната воспитателя, помещение вестибюля-гардеробной, комната бытового назначения, кладовые одежды и инвентаря.

Учебные классы на 12-16 учащихся должны иметь площадь 40 м2.

Для учащихся старших возрастов, обучающихся в 8-х-12-х классах, пре-дусматриваются жилые секции или блоки, включающие спальные (из расчета 6 м2/чел.), санитарно-бытовые и вспомогательные помещения; классы и игровые не предусматриваются, так как учащиеся старшего возраста используют для занятий общешкольные кабинеты, лаборатории, актовый и спортивный залы, др.

5.5. В специальных школах-интернатах состав учебных помещений обще-школьного назначения предусматривается заданием на проектирование соглас-но учебным программам и методикам реабилитации и оздоровления.

Помещения лабораторий естественных наук и предметные кабинеты должны иметь площадь 50 м2, а в школах-интернатах для слепых детей - 60 м2.

Спортивные залы должны предусматриваться размерами 9x18 м или 12x24 м, дополнительно могут предусматриваться тренажерные залы 36-60 м2.

Актовые залы должны рассчитываться на единовременное размещение 60-75% воспитанников и иметь площадь, как правило, не менее 100 м2. В спец-школах-интернатах для слепых детей и детей с нарушением опорно-двигатель-ных функций на одно место в зале следует предусматривать 1,6 м2.

Библиотеки должны иметь читальный зал не менее 40 м2.

Столовые допускается рассчитывать на двухсменное обслуживание, обеспечивая на одно место в зале 1,0-1,2 м2, а в школах-интернатах для слепых детей и детей с поражением опорно-двигательного аппарата не менее 1,6 м2. Пищеблоки должны проектироваться по технологическим обоснованиям с учетом объема производства (согласно действующим нормам).

Территориальные центры социального обслуживания

5.6. Территориальные центры, предназначенные для социального обслужи-вания инвалидов и престарелых по месту жительства, проектируются по зада-ниям органов социального обеспечения. В состав территориального центра включаются помещения дневного пребывания пациентов, а также временного проживания (на срок путевки), помещения культурно-бытового, медицинского и оздоровительного обслуживания. Общая вместимость рассчитывается на 50-200 мест (в помещениях дневного пребывания и проживания на срок путевки).

В территориальных центрах, как правило, предусматриваются:

- вестибюль с помещением приема с регистратурой-справочной;

- помещения жилых групп с комнатами для временного проживания (на 1-2 чел.), палатами дневного отдыха приходящих пациентов, вспомогатель-ными помещениями; каждая жилая группа предусматривается на 25-30 чел.;

- медицинские помещения (кабинет врача - 12 м2, процедурная - 14 м2, каби-нет зубного врача - 14 м2, др.);

- помещение для лечебно-оздоровительной физкультуры (50-72 м2) с разде-вальными, душевыми и уборными;

- помещения для организации питания (столовая с кухонным блоком);

- помещения для организации досуга (холлы для просмотра телепередач, настольных игр, библиотека-читальня);

- мастерская с оборудованием для трудотерапии и реабилитации;

- служебные и хозяйственно-бытовые помещения;

- помещения службы надомного обслуживания престарелых и инвалидов, проживающих в зоне действия социального центра.

В составе территориальных центров должны предусматриваться службы для заказа протезов, их примерки и подгонки (мастерские).

Расчетная вместимость территориальных центров; состав и площади помещений устанавливаются заданием на'проектирование по конкретным гра-достроительным условиям.

При проектировании зданий территориальных центров должны также учитываться требования ШНК 2.08.01, ШНК 2.08.02, др.

Доступ инвалидов в здания и помещения на этажах территориальных соци-альных центров, создание зон жизнедеятельности (включая зоны проживания и культурно-бытового обслуживания, трудовой реабилитации) следует обеспе-чивать согласно требованиям раздела 4 данного нормативного документа.

Примечания: 1. Степень развитости состава услуг территориальных центров, уровень комфортности для пациентов определяется социальными программами и финансовыми возможностями “Заказчика”.

2. Зона действия социального центра определяется социальными органами администра-тивного района.

5.7. Жилые помещения для дневного пребывания предусматриваются площадью 12-20 м2 из расчета 6-8 м2 на 1 место, для инвалидов на креслах-колясках одноместные комнаты должны быть 12-14 м2, двухместные 18-20 м .

При помещениях дневного пребывания предусматриваются уборные мужские и женские с умывальниками в шлюзах (тамбурах). Санитарные прибо-ры принимаются из расчета: 1 унитаз на 5-7 чел., 1 раковина умывальника на 7 чел., 1 душевая сетка на 15 чел.

При уборных необходимо предусматривать кабины для инвалидов на креслах-колясках; уборные должны быть оборудованы поручнями с учетом схем приложения 9. Размеры уборной с умывальником 1,65x2,2 м.

Кабина личной гигиены женщин должна быть в составе женского санузла; размеры кабины в плане 1,8x2,6 м (оборудование: унитаз, биде, рукомойник).

5.8. В составе отделения надомного обслуживания следует предусматри-вать: диспетчерскую (10-12 м2), кладовую хранения продуктов (8 м2) с умы-вальником и холодильником, кладовые грязного и чистого белья, комнату персонала на 5-10 сотрудников (с гардеробом), санузел с душевой.

Здания учреждений реабилитации

5.9. Специализированные учреждения реабилитации инвалидов создаются по программам социальной реабилитации; состав и площади помещений устанавливаются заданием на проектирование.

В составе учреждений .реабилитации могут предусматриваться помещения проживания (на срок путевки) и лечебно-оздоровительного назначения, поме-щения социально-психологической и профессионально-трудовой реабилита-ции. Проектирование зданий учреждений или центров реабилитации осуществ-ляется в соответствии с требованиями данных норм, ШНК 2.08.02 и др.

Помещения центра реабилитации, включая помещения проживания, днев-ного пребывания, культурно-бытовые, лечебно-оздоровительные, следует про-ектировать согласно требованиям раздела 4 данных норм, ШНК 2.08.01 и ШНК 2.08.02.

При формировании центра реабилитации как санаторно-курортного учреж-дения с отделениями физиотерапии, водо- и грязелечения следует дополнитель-но учитывать КМК 2.08.03.

5.10. При проектировании в учреждениях реабилитации бань-саун, спор-тивных залов и плавательных бассейнов следует предусматривать специальное оборудование для инвалидов по зрению и на креслах-колясках. Доступ в поме-щения раздевальных, душевых следует предусматривать по данному норматив-ному документу.

5.11. Бассейны проектируются по действующим нормам. По периметру ванны должны иметь обходные дорожки шириной не менее 2 м для крытых и 2,4 м для открытых. Ширина дорожки со стороны стартовых тумбочек должна быть не менее 3,6 м. Глубина бассейна для оздоровительных занятий должна быть переменной от 0,6-0,8 м в мелкой части до 1,4-1,6 в глубокой части. В плавательных бассейнах при устройстве стартовых тумбочек глубина устанав-ливается согласно технологическим требованиям.

Для самостоятельного спуска в бассейн инвалидов следует предусматри-вать ступени и пандус (шириной 0,9 м) с поручнями в мелкой части бассейна. При этом ширина ступеней принимается 0,45-0,75 м, высота ступеней 0,1-0,12 м.

Устройства для спуска и подъема (механические) предусматриваются по заданию на проектирование

Вдоль стенок ванны бассейна следует предусматривать поручни выше уровня воды на 0,1 м и ниже уровня воды на 0,3 м.

Вдоль стен зала бассейна должны быть поручни на высоте 0,9 м, а в бассейнах для детей на высоте 0,5 м.

Открытые бассейны по периметру ванны должны иметь бортик высотой 0,4 м от уровня пола обходной дорожки, а при необходимости дополнительное ограждение на высоту 0,6 м от уровня пола обходной дорожки.

5.12. Площади учебных помещений и мастерских устанавливаются с учетом наполняемости групп, размещения оборудования и нормируемых параметров проходов; площадь учебного помещения должна быть не менее 36 м2, площадь мастерской должна быть из расчета не менее 6 м2 на одно рабочее место, всего не менее 36 м2.

При мастерских должны предусматриваться вспомогательные помещения (комната мастера, инструментальная, кладовая, санузлы).

6. ОБОРУДОВАНИЕ

6.1. Инженерное оборудование зданий и сооружений, в том числе специ-ального назначения, должно выполняться в соответствии с действующими нор-мами проектирования.

6.2. Применяемые в проектах виды оборудования и приборы должны иметь гигиенические сертификаты органов государственной санитарно-эпиде-миологической службы.

6.3. В зданиях и сооружениях, посещаемых инвалидами и маломобиль-ными гражданами, следует применять устройства открывания и закрывания дверей, не требующие применения значительных усилий и не создающих неудобств для инвалидов на креслах-колясках. Должны применяться легко управляемые устройства и механизмы, в том числе автоматическое открывание дверей.

На полотнах раздвижных дверей должны предусматриваться ручки позво-ляющие удобное раскрытие с обеих сторон.

Ручки дверей, расположенных в углу помещения или в углу коридора, должны размещаться на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м.

6.4. На входных дверях в технические помещения, в которых запрещено нахождение посетителей (в том числе, бойлерных, венткамерах, трансфор-маторных узлах и т.п.) следует устанавливать запоры, исключающие свободное или случайное попадание внутрь помещения. Дверные запоры подобных помещений должны быть оснащены сигнализацией, а дверные ручки осна-щаться знаками тактильного предупреждения для слабо видящих и слепых.

6.5. Устройства или приборы для открывания-закрывания дверей, гори-зонтальные поручни, рычаги, краны и пусковые кнопки автоматов, отверстия торговых и билетных автоматов и прочие устройства, которым пользуются инвалиды внутри здания следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от уровня пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.

6.6. Выключатели и розетки в общественных помещениях, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, следует предусматривать на высоте 0,8 м от уровня пола. В психоневрологических интернатах и в учебно-воспитательных учреждениях для детей-инвалидов розетки следует размещать на высоте 1,8 м и снабжать защитными устройствами.

6.7. Общественные здания посещаемые инвалидами и маломобильными гражданами, производственные помещения с рабочими местами для инвалидов должны быть оборудованы устройствами синхронной звуковой и световой сигнализации, подключенной к системе оповещения о пожаре. Для пожарной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 20 ДБА в течение 30 с. при превышении максимального уровня звука в помещении на 5 ДБА.

6.8. В вестибюлях, холлах, фойе или коридорах общественных зданий должны предусматриваться звуковые информаторы по типу телефонов-авто-матов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текс-тофоны для посетителей с дефектами слуха.

Для инвалидов с дефектами слуха следует предусматривать дублирование информации на табло, применение хорошо видных указателей, световую сигна-лизацию.

6.9. Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию в помещениях, предназначенных для пребывания различных категорий инвалидов и малобильных граждан.

Средства информации должны быть идентичными в пределах здания или комплекса и соответствовать действующим нормам и стандартам.

6.10. Система средств информации зон и помещений, доступных для инва-лидов, прежде всего в местах массового посещения, а также во входных зонах и на путях движения, должна обеспечивать непрерывность информации, ориен-тирование и однозначное опознание места или объекта посещения. Средства информации должны оповещать об опасности в экстремальных ситуациях, обеспечивать ориентирование по доступу мест получения услуг и их ассор-тименту.

6.11. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне на высоте 1,5-1,7 м. Визуальная информация должна быть увязана с художест-венным решением интерьера.

6.12. Замкнутые пространства зданий (лифты и лифтовые холлы, помеще-ния различного назначения, тамбуры, кабины туалета и т.п.), где инвалид мо-жет оказаться один, следует предусматривать кнопку “тревожного” звонка де-журному или переговорное устройство с диспетчером (дежурным).

Система сигнализации для вызова персонала должна быть предусмотрена во всех специализированных учреждениях.

6.13. Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для инвали-дов и маломобильных граждан следует повышать на одну ступень по отноше-нию к нормируемым показателям.

Перепад освещенности между соседними зонами или помещениями не должен быть более 1:4.

В общественных туалетах, в том числе кабинах, должно предусматривать-ся аварийное освещение.

6.14. Для инвалидов с дефектами зрения на рабочих местах следует пре-дусматривать комбинированную систему местного и общего освещения (с учетом выполняемого вида работы) - 500-1500 ЛК.

Уровень освещенности общего освещения должен составлять, как правило, не менее 500 ЛК.

6.15. При невозможности достижения в летний период оптимальных мик-ро-климатических параметров за счет проветривания и вентиляции в помеще-ниях могут применяться бытовые кондиционеры.

6.16. Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать стандартам - Oz DST 950-2000.

Смесители в санузлах для инвалидов, престарелых, для детей-инвалидов должны быть с термостатическим регулятором.

Температура горячей воды, подводимой к водоразборной арматуре душей и умывальников в кабинах для инвалидов и престарелых должна быть не более 50°С, в психоневрологических интернатах, в специализированных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста - не более 37°С.

В качестве водоразборной арматуры рекомендуется применять водопро-водные краны рычажного или нажимного действия, а также автоматические устройства.

6.17. Пожарная сигнализация в жилых и общественных зданиях должна быть запроектирована с учетом восприятия не только звуковых сигналов, но и световых - для людей слабослышащих и глухих.

Жилые помещения для инвалидов должны быть оборудованы автоном-ными пожарными извещателями.

6.18. Места размещения и количество сигнализационных устройств опре-деляются заданием на проектирование.

Домофоны и устройства контроля допуска должны быть с звуковой и световой сигнализацией.

Приложение 1

Обязательное

Характеристики степени мобильности различных групп

маломобильного населения и инвалидов

| Группа мобиль-ности | Общая характеристика мобильности | площадь на расчетную единицу, м2 | Среднее значение скорости передвижения, м/мин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | горизонтальный путь | путь вверх по лестнице |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| М 1 | Люди со сниженной мо-бильностью и затруднения-ми в ориентации, в том числе люди с дефектами слуха, дети до 14 лет, взрослые 60-75 лет | 0,65 | 70-100 | 60 |
| М 2 | Люди с низкой мобильностью и осложненной ориентацией, в том числе инвалиды по зре-нию (слабовидящие), инвали-ды на протезах, люди старше 75 лет | 0,75 | 50-70 | 20-25 |
| М 3 | Инвалиды, использующие при движении дополнитель-ные опоры-палки, костыли, в том числе слепые | 1,25 | 50-70 | 20-25 |
| М 4 | Инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках, имею-щие затруднения доступа в здание и эвакуации из здания | 2,25-2,5 (с сопровожде-нием 2,85) | 60-100 | по пандусу 20-40 |

Примечание: Приведенные характеристики мобильности, показатели удельной площади (м2/чел) и скорости передвижения используются для расчетов параметров путей движения при эвакуации из зданий и сооружений, при проектировании пожаробезопасных зон на путях эвакуации (для временного ожидания спасателей).

Приложение 2

Обязательное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Адаптация - приспособление к новым условиям; здесь: приспособление среды зданий и сооружений для жизнедеятельности инвалидов и мало-мобильных групп населения.

Антропометрические параметры - параметры человеческого тела и его частей, являющиеся основными для проектирования среды жизнедеятельности.

Безбарьерная технология - устройство свободного пути передвижения кресла-коляски без бортовых камней и порогов.

Визуальные средства информации - здесь: носители информации в виде зрительно различимых символов и знаков, текстов, световых сигналов и др., передаваемых людям с сниженными или нарушенными функциями органов слуха.

Дверной просвет - фактическая ширина дверного проема в чистоте - при открытом на 90° дверном полотне или полностью открытой раздвижной двери.

Доступные для инвалидов и маломобильных граждан здания и соо-ружения - здания и сооружения, в которых реализован комплекс архитектурно-планировочных, инженерно-технических, эргонометрических и организацион-ных мероприятий, отвечающих требованиям ШНК 2.07.02 по обеспечению доступности и безопасности, созданию нормальных условий жизнедеятельнос-ти для инвалидов и маломобильных граждан.

Инвалид - человек, имеющий нарушения здоровья со стойким расстройст-вом функций организма, приведших к затруднениям передвижения и ориента-ции, к полной или частичной потере трудоспособности; различаются инвалиды с нарушением функций зрения, слуха, с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития.

Лифтовый холл - пространство или специальное помещение, предназна-ченное для входа в лифт.

Маломобильные группы населения - люди (граждане), испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении и ориентировании в прост-ранстве, получении необходимой информации и услуг. К маломобильным группам отнесены: дети до 14 лет и люди старшей возрастной группы (60 лет и более), временно нетрудоспособные с травмами и другими нарушениями здоровья, инвалиды, беременные женщины, люди с маленькими детьми и детскими колясками.

Параметры зон и пространств - числовые значения (длина, ширина, вы-сота), характеризующие размеры между какими-либо границами в плане или пространстве, например длина и ширина зоны, занимаемой инвалидом, радиус разворота кресла-коляски, высота зоны досягаемости и т.д.

Пандус - наклонная плоскость для вертикального передвижения как внут-ри, так и вне здания во входной зоне, на территории общественной и жилой застройки.

Переводчик жестового языка (сурдопереводчик) - специалист, осущест-вляющий перевод звуковой информации на язык жестов для глухонемых.

Пожаробезопасная зона - часть здания или сооружения, пожарного отсе-ка, выделенная противопожарными преградами для защиты людей в течение нормируемых пределов времени (от момента возникновения пожара до эвакуации, спасения); при проектировании данной зоны предусматриваются различные меры и средства защиты людей, проведения эвакуации.

Полоса движения - часть пешеходного пути, предназначенная для движе-ния в один ряд в одном направлении.

Престарелые - люди старшей возрастной группы - 75 лет и более.

Путь движения - пешеходный путь, используемый маломобильными группами населения и инвалидами на креслах-колясках для передвижения по территории или участку (тротуары, дорожки, пандусы и т.д.), а также по кори-дорам и лестницам внутри здания или сооружения (горизонтальные и вер-тикальные коммуникации).

Система средств информации (информационные средства) - здесь: со-вокупность носителей информации, обеспечивающих своевременное ориенти-рование в пространстве, способствующих безопасности и удобству пере-движения, а также информирующих о свойствах, качественных характеристи-ках среды здания и сооружения, о возможности получения тех или иных услуг.

Специализированный элемент - здесь: элемент архитектурно-планиро-вочной среды, к которому, как к объекту нормирования предъявляются специ-фические требования с учетом потребностей индивида-потребителя, учитывая его физические возможности и дефекты здоровья.

Тактильные средства информации - носители информации, восприни-маемые слепыми по осязанию; тактильный - рельефный, ощущаемый.

Текстофон - аппарат для ведения диалога по телефону инвалидом с нару-шением слуха в текстовом режиме; аппарат снабжен клавиатурой и дисплеем для отображения информации на экране.

Территориальные центры социального обслуживания - специальные учреждения, рассчитанные на обслуживание престарелых и инвалидов по месту жительства (с дневным пребыванием или временным круглосуточным), включающие в состав услуги по уходу, оздоровлению, реабилитации, органи-зации досуга; оказывающие услуги на дому (доставка лекарств, продуктов уборка квартир, отправка белья в прачечную и др.).

Тифлотехнические средства - средства, облегчающие людям с недостат-ками зрения усвоение информации - диктофоны, клавиатура для печати со специальным шрифтом Брайля, др. Шрифт Брайля - рельефно-точечный, применяется для письма и чтения слепыми.

Универсальный элемент - здесь: элемент, проектируемый с учетом вари-антного использования инвалидами и маломобильными гражданами (с различ-ной степенью поражения здоровья, затруднениями в передвижении).

Функциональная зона - пространство между какими-либо границами, ха-рактеризующееся определенными признаками, связанными с какой-либо деятельностью, например, зона у телефона-автомата, зона у стола, зона у кафе-терийной стойки и т.д.

Эргонометрические параметры - параметры человека в условиях движе-ния, выполнения какой-либо работы.

Элемент - составная часть чего-либо, здесь: архитектурно-планировочный, конструктивный инженерно-технический элемент или компонент участка или здания (сооружения), например: помещение, место отдыха, кабина туалета или душа, телефонная кабина, лестница, пандус, дверь, ручка, поручень, устройство управления, др.

Приложение 3

Рекомендуемое

Площадь земельных участков специальных учреждений обслуживания инвалидов и престарелых

| Типы учреждений | Вместимость, мест | Площадь участка на 1 место, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дома-интернаты для инвалидов и престарелых | 50-100 150-200 250-300 | 150-130 120-115 75 |
| Неврологические интернаты | 150-200 250-300 | 80-100 75 |
| Территориальные центры социального обслуживания инвалидов и престарелых по месту жительства (в адми-нистративных районах) | 35-50 75-100 150-200 250-300 | 100-120 120-100 100-80 75 |
| Детские дошкольные учреждения специального назначения для детей с нарушениями физического и умственного развития | 60-100 120-160 | 60-80 40-35 |
| Школы-интернаты для детей с нарушениями физического и умственного развития | 160-200 280-300 | 100-120 75 |

Примечание: Площадь земельных участков принимается по конкретным социально-эномическим и градостроительным условиям заданием на проектирование, учитывая особенности функционирования учреждения, размещения всех необходимых элементов участка, природно-климатические условия и т.д. В затесненных градостроительных услови-ях сложившейся застройки, в неблагоприятных условиях полупустынных зон с частыми пыльными бурями, а также в условиях застройки на сложном рельефе площади участков допустимо уменьшать на 15-20%.

Приложение 4

Рекомендуемое

Оборудование входов в здание

Приложение 5

Рекомендуемое

Зависимость длины марша пандуса от величины его уклона

Приложение 6

Рекомендуемое

Пандусы

Приложение 7

Рекомендуемое

Зона отдыха в общественных зданиях

А - отдельная зона за столом

Б - зона, расположенная рядом с местами для отдыха

Приложение 8

Рекомендуемое

СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

Таблица 1

Состав и площади помещений отделения дневного пребывания на 25 чел.

| Помещения | Площадь помещений, м2 |
| --- | --- |
| Приемная | 15 |
| Комната дневного пребывания (гостиная) | 24-30 |
| Жилые комнаты для дневного отдыха на 50% мест в группе | 6 комнат по 14 м2 |
| Кухня-буфетная | 9 |
| Уборные с умывальниками: мужская женская | Площадь в расчете: 2 унитаза и 2 писсуара 3 унитаза |
| Душевая с местом для раздевания | на 1 кабину |
| Шкаф уборочного инвентаря | 2 |

Примечания: 1. Количество отделений устанавливается заданием на проектирование.

2. Летние помещения общего пользования предусматриваются по местным условиям.

Таблица 2

Состав и площади общественных, культурно-бытовых, служебных и подсобных помещений в целом на территориальный центр

| Помещения | Площадь (в м2) при расчет-ной вместимости, мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 50-75 | 150 |  |
| Вестибюль-регистратура | 15 | 15 |  |
| Кабинет заведующего центром и канцелярия | 12+9. | 12+9 |  |
| Общественная гостиная | 24-30 | 36 |  |
| Универсальный зал (с использованием для ЛФК) | 60 | 100 |  |
| Библиотека | 15 | 18 |  |
| Кабинет врача | 12 | 12 |  |
| Процедурная | - | 14 |  |
| Массажная | - | 14 |  |
| Помещения раздевальных для мужчин и женщин (с душем и уборной) | 12+12 | 12+12 |  |
| Комната персонала (с гардеробной) | 9 | 9 |  |
| Санузел для персонала (с душевой) | 5 | 5 |  |
| Кладовая инвентаря и мебели | 8 | 10 |  |
| Кладовая чистого белья | 6 | 6 |  |
| То же, грязного | 6 | 6 |  |
| Постирочная с сушильной и гладильной | 10+10 | 14+10 |  |
| Столовая: обеденный зал кухня с раздаточной моечная кладовая сухих продуктов загрузочная с местами для холодильника и мойки тары, гардеробная с санузлом (рукомой-ник, унитаз, душ) | 70 24 6 6 9 8 |  | 105 28 8 6 9 8 |
| Мастерская для занятий трудом (швейная, картонажная, столярно-слесарная) | 30 |  | 45-60 |
| Кладовая мастерской | 10 |  | 12 |
| Уборные при вестибюле (с умывальником в шлюзе) | 2 кабины |  | 2 кабины |

Примечание: По местным условиям могут предусматриваться дополнительные элемен-ты обслуживания, в том числе кабинет зубного врача, кабинеты для врачей-специалистов, парикмахерская, педикюрный кабинет, мастерские, тренажерные залы, др.

Таблица 3

Состав и площади помещений отделения надомного обслуживания на 10-12 рабочих мест

| Помещение | Площадь (в м2) |
| --- | --- |
| Вестибюль-диспетчерская | 12 |
| Кабинет заведующего | 10 |
| Комната персонала | 8 |
| Помещение для хранения продуктов | 8 |
| Кладовая чистого белья | 6 |
| Кладовая грязного белья | 6 |
| Кладовая для инвентаря и оборудования | 6-10 |
| Санузел с уборной и душевой | 5 |
| Помещение для примерки и подгонки протезов | 12-15 |

Приложение 9

Рекомендуемое

Схемы расположения специализированных приспособлений в санитарных комнатах

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

- Нормативные ссылки											44

- Общие положения												45

- Градостроительные требования									46

Жилые и общественные территории, пути передвижения

и зоны отдыха													46

Остановки общественного и специального транспорта, автостоянки	50

Земельные участки специальных учреждений обслуживания

инвалидов и престарелых										51

4.	Требования к объемно-планировочным решениям зданий и

сооружений, основные параметры зон жизнедеятельности			52

Обеспечение пожарной безопасности, требования к путям эвакуации	52

Входы и пути движения, лестницы и пандусы						54

Лифты и подъемники											57

Зоны обслуживания в общественных зданиях						57

Жилые помещения												59

Места приложения труда										60

Санитарно-гигиенические помещения								60

5.	Здания специализированных учреждений							62

Здания интернатов												62

Территориальные центры социального обслуживания				64

Здания учреждений реабилитации									66

6.	Оборудование													66

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1. Обязательное Общие характеристики мобильности

различных маломобильных групп населения и инвалидов	70

Приложение 2. Обязательное. Термины и определения					71

Приложение 3. Рекомендуемое. Площади земельных участков специальных

учреждений обслуживания инвалидов и престарелых		74

Приложение 4. Рекомендуемое. Оборудование входов в здания			75

Приложение 5. Рекомендуемое. Зависимость длины марша пандуса

от величины его уклона								76

Приложение 6. Рекомендуемое. Пандусы								77

Приложение 7. Рекомендуемое. Зоны отдыха в общественных зданиях		78

Приложение 8. Рекомендуемое. Состав и площади помещений

социальных центров территориального обслуживания

престарелых и инвалидов								79

Приложение 9. Рекомендуемое. Схемы расположения специализированных

приспособлений в санитарных узлах					81

Дизайнер: Алиев А.Б.

Формат 60х84/8. Условный печатный лист 10,5 (84 стр.).

Подготовлено к изданию: ИВЦ «AQATM» Госархитектстроя Республики Узбекистан.

Цена договорная.

тел.: 244-83-13  факс: 244-79-11