КМК 3.07.02-96

| Государственный Комитет Республики | Строительные нормы и правила | КМК3.07.02-96 |
| --- | --- | --- |
| Узбекистан по архитектуре и строительству (Госкомархитектстрой) | Гидротехнические транспортные сооружения на реках и водохранилищах | Взамен СНиП3.07.02-87 |

Настоящие нормы и правила распространяются на производство работ по строительству новых, реконструкции и расширению действующих гидротехнических транспортных сооружений на реках и водохранилищах (в дальнейшем - гидротехнических сооружений) как на защищенных, так и на открытых акваториях, а также при изготовлении конструкций и элементов для возведения этих сооружений на полигонах строительных организаций.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  При выполнении работ по возведению гидротехнических сооруже-ний кроме требований настоящих КМК следует выполнять требования соответ-ствующих КМК и СНиП части 3. (Здесь и далее ссылка на стандарты (ГОСТ), строительные нормы и правила (СНиП), утвержденные Госстроем бывшего СССР и действующие до их замены стан-дартами и строительными нормами и правилами Республики Узбекистан). Строительство гидротехнических соору-жений насухо (под защитой перемычек и с применением водоотлива) осущест-вляется в соответствии с требованиями КМК 3.07.01-96г.

1.2. При реконструкции сущест-вующих гидротехнических сооружений, а также при их возведении и расширении в условиях действующего предприятия или в непосредственной близости от него строительные работы следует выполнять согласно указаниям проекта организации строительства ме-тодами, обеспечивающими сохранность существующих зданий и сооружений, подводных и подземных коммуникаций, находящихся в зоне строительства и не подлежащих сносу, а также минимально отграничивающими эксплуатационную деятельность действующего предпри-ятия.

1.3. При возведении гидротех-нических сооружений длину строитель- ной захватки в проекте организации строительства следует назначать из условия обеспечения минимальной вероятности повреждения волновыми воздействиями и подвижками льда незаконченных объектов.

1.4. Порядок производства работ на судоходных участках водохранилищ и рек должен обеспечивать безопасный пропуск судов и плавучих средств в период строительства. Судоходные учас-тки акватории в местах производства строительно-монтажных работ должны быть оборудованы средствами навига-ционного ограждения.

1.5. Базы плавучих строительных средств следует располагать в местах побережья, имеющих естественную или искусственную защиту от волнения и воздействия движущихся масс льда. Плавучая строительная техника, исполь-зуемая при строительстве гидротехни-ческих  сооружений,  должна  удовлетво-

| Внесены Министерством энергетики и электрификации Республики Узбекистан | Утверждены приказом Государственного Комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству "____"___________199 г. N | Срок введения в действие "___"_______199 г. |
| --- | --- | --- |

рять требованиям речного Регистра, а также Госгортехнадзора.

1.6. На плавучие средства и суда, используемые на строительстве, должна быть обеспечена своевременная передача экстренных сообщений, касающихся обеспечения их безопасной работы.

1.7. Работы по возведению гидро-технических сооружений с приме-нением плавучих средств допускается производить при параметрах волнения и ветра не более указанных в табл.1.

Таблица 1

|  |  | Волнение |  | Ветер |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Вид работ | баллы | высота волны м | бал лы |  | ско-рость,м/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. 2 3. | Отсыпка камня в по-стель из шаланд с открывающимися днищами Наброска массивов и отсыпка камня кон-тейнерами или грей-дерами с помощью плавучих кранов Установка массивов в правильную кладку плавучими кранами | 3 2 2 | 1,25 0,75 0,75 | 5 6 12, |  | 9,9 12,4 6 |
| 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Погрузка сборных элементов на плаву-чие средства и разг-рузка их Свайные работы, вы-полняемые с помо-щью плавучих кра-нов и плавучих коп-ров Монтаж сборных эле-ментов: эстакад уголковых набереж-ных Установка оболочек большого диаметра Укладка бетона в бадьях с помощью плавучих кранов Водолазные работы в зоне прибоя на глубине, м: менее 3 более 3 | 3 2 2 2 2 2 2 3 | 1,25 0,75 0,75 0.75 0.75 0,75 0,75 1,25 | 6 4 4 4 4 5 - - | 12,4 7,4 7,4 7.4 7.4 9,9 - - |  |

1.8. Строительство гидротехни-ческих сооружений у открытых побе-режий следует начинать, как правило, с возведения оградительных сооружений (волноломов, дамб) или их частей, если они предусмотрены проектом.

1.9. Строительство гидротехничес-ких сооружений в условиях не защи-щенной от волнения акватории с приме-нением строительных и плавучих средств следует выполнять при наличии охранных буксиров, число и мощность которых должны быть обоснованы в проекте организации строительства  и при необходимости согласованы со службами, несущими ответственность за безопасность плавания в районе строительства.

1.10. В зимний период производ-ство работ с применением плавучих средств допускается на акваториях, на которых не образуется сплошной ледя-ной покров и обеспечена возможность маневрирования плавучих средств и судов, прохода их к месту укрытия.

1.11. Инструментальные наблюде-ния за деформациями (осадками, крена-ми, углами поворота, горизонтальными перемещениями) возводимого гидро- технического сооружения необходимо производить на протяжении всего процесса строительства. При резком возрастании или уменьшении нагрузки, появлении трещин, деформаций конст-рукции необходимо производить внеоче-редной замер осадок. В случае выяв-ления деформаций, превышающих до-пустимые, строительные работы следует прекратить до выяснения причин возникновения деформаций и принятия проектной организацией  решения о во-зобновлении работ с обязательным вы-полнением мероприятий, исключающих деформации сооружения в дальнейшем. В случае перерывов в строительстве наблюдения следует производить по окончании работ и перед их возоб-новлением.

1.12. Строительство гидротехни-ческих сооружений, а также их рекон-струкцию и расширение следует осу-ществлять с привлечением специали-зированных подрядных строительных и монтажных организаций, располагаю-щих необходимым специальным строи-тельно-монтажным оборудованием и оснасткой.

2.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

2.1. Подготовительные работы в процессе гидротехнического строитель-ства следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85 и насто-ящего раздела.

2.2. Участки акватории, на которых предусматривается перемеще-ние строительных плавучих средств, должны быть протралены, а при необ-ходимости обследованы водолазами. Предметы и препятствия, обнаруженные в процессе обследования и создающие опасность нормальному судоходству, должны быть удалены, а в случае не-возможности их удаления - обозначены плавучими навигационными знаками.

На этих участках должны быть созданы и в течение всего периода строительства поддерживаться глубины, обеспечивающие безопасность эксплуа-тации строительных плавучих средств.

2.3. Для обеспечения оператив-ного руководства и контроля работы используемого на строительстве флота следует организовать круглосуточную радиосвязь всех плавучих средств с береговым диспетчерским пунктом на весь период их использования.

2.4. При выполнении строитель-ных работ на не защищенных от вол-нения участках побережья в подгото-вительный период должны быть, как правило, оборудованы безопасные сто-янки, имеющие естественную защиту, куда следует перебазировать стро-ительные плавучие средства при получении штормового оповещения или фактическом ухудшении погоды.

2.5. В подготовительный период на каждом из объектов гидротехни-ческого строительства должен быть оборудован спасательный пост, осна-щенный шлюпкой и спасательными средствами.

Геодезические работы

2.6. Создание геодезической пла-ново-высотной разбивочной основы при строительстве гидротехнических соору-жений следует выполнять до начала строительных работ в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03-84 и настоящего подраздела.

2.7. Для сооружений, располо-женных на акватории, при невоз-можности устройства береговой разби-вочной основы, пункты геодезической разбивочной основы следует закреплять знаками в виде свай или разбивочных массивов с марками. Отметки верха разбивочных знаков должны быть выше максимального горизонта воды не менее чем на 50 см.

2.8. Точность геодезических раз-бивочных работ должна быть в пределах величин, указанных в табл.2.

Таблица 2

|  | Разбивочные оси (в плане) |  | Относительная ошибка измерений при длине, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид сооруже-ний | положе-ние каждого конца оси, мм | направ-ление, угловые секун-ды | до 200 | св. 200 до 400 | св. 400 до 600 | св. 600 до 800 | св. 800 до 1000 |
| Причаль-ные | 50 | 60 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 110000 |
| Огради-тельные и внешние берего-ук- репитель-ные | 250 | 120 | 1800 | 11600 | 12400 | 13200 | 14000 |

2.9. Допустимая погрешность определения отметок высотной разбив-ки, мм должна быть в пределах:

- для разбивочной основы......   2

- для дополнительный

разбивки  ............................... 4

- для вспомогательный

разбивки.............................  10

2.10. Для определения уровня воды акватории в районе строительства обязательно наличие аппаратуры, пра-вильность показаний которой должна быть обеспечена при любом волнении.

Непосредственно на участке строительства необходимо установить водомерные рейки для приближенного определения уровня воды. Аппаратуру и водомерные рейки необходимо привязы-вать к нулевому горизонту воды, приня-тому проектом сооружения.

Достоверность нулевой отметки водомерных реек необходимо контро-лировать по реперам, расположенным на берегу, не реже одного раза в месяц.

2.11. Для сооружений на отдель-ных опорах и для головных частей огра-дительных сооружений разбивка заклю-чается в закреплении центров  и главных осей каждой опоры или головы.

В качестве основной разбивочной линии при возведении причальных соо-ружений следует принимать линию кор-дона сооружения.

2.12. При выполнении детальных разбивок перед началом работ должны быть закреплены следующие линии для:

- устройства котлованов - оси сооружений или котлована и границы прорези;

- устройства каменной постели  -ось постели и ее бровки;

- установка массивов - фасадная нижняя линия первого ряда массивов и фасадная верхняя линия последнего ряда;

- наброски из массивов и устройства каменной призмы - осевая линия, броски наброски или призмы, фасадные линии установки бордюрных массивов;

- устройства подводной стенки - фасадные нижняя и верхняя линии стенки; отдельных опор сооружения и голов оградительных сооружений - оси опор и стороны периметра на уровне подошвы;

- свайных оснований - оси продольных и поперечных рядов свай, кустов;

- устройства берегового откоса - бровки откоса, бермы и линии изме-нения уклонов откоса;

- верхнего строения сооружения - оси основных элементов;

- установки швартовых тумб - линии центров тумб и их поперечные осевые линии.

Все указанные линии детальных разбивок должны быть привязаны к основным разбивочным осям.

Положение подводных разбиво-чных знаков следует определять по ли-ниям надводной разбивки, снесенным под воду.

2.13. Положение разбивочных линий и реперов в плане, а также пра-вильность высотного положения знаков разбивки следует проверять не реже одного раза в месяц. При наличии обстоятельств, вызывающих сомнение в сохранности первоначального положе-ния какого-либо знака разбивки, про-верку надлежит производить немедлен-но. В частности, знаки, установленные на акватории, необходимо проверять после каждого шторма, навала судна и т.п.

3 ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

3.1. При производстве подводно-технических работ с помощью водолаз-ных станций следует выполнять:

- обследование подводных частей сооружений и дна акваторий; подводные земляные и скальные работы, расчистку дна;

- ровнение каменных постелей;

- установку обыкновенных и фа-сонных массивов, ряжей, монтаж под-водных элементов сборных конструкций и устройство сваных оснований; сварку и резку металлов под водой;

- подводное бетонирование;

- разборку подводных элементов существующих конструкций и др.

Выполнение водолазно обследо-вательских работ следует производить в соответствии с программой, выданной заказчиком и согласованной проектной организацией и подрядчиком.

3.2. Подводно-технические рабо-ты следует выполнять в соответствии с "Едиными правилами безопасности тру-да на водолазных работах", утвержден-ными Минморфлотом, ГОСТ 12.3.012-77 и ГОСТ 12.2.035-78.

3.3. Работы по обследованию подводных частей существующих соору-жений, а также контроль за возведением подводных сооружений следует, как правило, осуществлять с помощью под-водных телевизионных установок и пу-тем спуска водолазов. Привлечение водолазов при этом допускается для выяснения обстоятельств, которые не могут быть установлены с помощью подводного телевидения.

3.4. Данные водолазного обсле-дования, если они получены без исполь-зования подводных телевизионных установок, должны быть проверены выборочно повторным спуском другого водолаза с тем же заданием. При получении разноречивых данных про-верку их и уточнение выполняет водо-лазный специалист.

Данные обследования вносятся в журнал работ и оформляются подписями водолаза и руководителя водолазных работ.

3.5. Результаты водолазного обследования надлежит оформлять ак-том, к которому следует прилагать зарисовки и схемы, выполненные водо-лазами или составленные на основе записей в журнале работ, записи разъя-снений водолазов, производивших об-следование, а также кадры фото- и киносъемки, о чем делается запись в журнале работ.

3.6. При обследовании дна акватории надлежит применять метод траления, при котором водолазное обследование следует применять только для определения характера и положения затраленного предмета.

При отсутствии условий для траления допускается водолазное обсле-дование дна. Все обнаруженные на дне предметы должны быть отмечены вехами или буями, а их характеристики, номера вех и буев занесены в журнал обследования.

3.7. Выполнение подводных зем-ляных работ в нескальных грунтах водолазами допускается в тех случаях, когда применение землесосных и черпа-ковых снарядов, канатно-скреперных установок, эрлифтов, грейферных плав-кранов и других механизмов невоз-можно или неэффективно.

В этом случае подводные земля-ные работы следует производить с помо-щью гидромониторов, грунтососов и др.

3.8. Подводную разработку раз-рыхленных скальных грунтов следует выполнять с помощью дноуглубитель-ных снарядов.

Скальные грунты следует разрых-лять взрывами и скалодробильными установками. Разработка скального грунта с помощью пневматических отбойных молотков допускается только при соответствующем обосновании в проекте организации строительства.

3.9. При рыхлении скальных грунтов подводными взрывами бурение скважин для зарядов надлежит про-изводить с помощью специальных буро-вых установок или смонтированных на плавучих средствах буровых станков. Целесообразность выполнения подвод-ных буровых работ водолазами с помощью ручного бурового инструмента определяется проектом организации строительства.

3.10. При разработке скальных грунтов в траншеях и котлованах глу-биной 0,3-1,0м рыхление следует производить с помощью накладных зарядов.

Для рыхления грунтов на глубину 1-2 м следует применять шпуровой метод, при высоте уступа более 2 м рыхление следует производить колон-ковыми зарядами.

3.11. Подводные заряды в условиях строительства разрешается взрывать только электрическим спосо-бом с двухпроводной взрывной сетью. Использование воды в качестве обрат-ного проводника запрещается.

3.12. При осуществлении подводных взрывных работ на аквато-риях рек и водохранилищ должно быть получено разрешение на их производ-ство непосредственно перед началом работ от органов рыбоохраны и орга-низаций, эксплуатирующих пути сооб-щения.

3.13. Буровзрывные работы следует производить в соответствии с проектом производства работ, в котором необходимо предусматривать методы взрывания, порядок получения, хране-ния и использования взрывчатых ве-ществ, согласно требованиям "Единых правил безопасности при взрывных ра-ботах", утвержденных Госгортехнадзо-ром СССР.

3.14. При подводном бетони-ровании методами вертикально переме-щающейся трубы (ВПТ) и восходящего раствора (ВР) водолазы должны обеспе-чивать подготовку мест бетонирования, установку опалубки и труб, а также осуществлять контроль укладки бетона и отсыпки щебня.

3.15. В каждом отдельном случае подводного бетонирования в проекте производства работ должны быть разра-ботаны методы крепления опалубки, обеспечивающие ее прочность и неиз-меняемость при укладке бетонной смеси. Готовность каждого блока к бетонированию должна быть предвари-тельно проверена водолазом и под-тверждена актом освидетельствова-ния скрытых работ.

3.16. Подводная сварка металла выполняется водолазами с помощью сварочного оборудования, изготовлен-ного специально для работ под водой

3.17. Резку металла должны выполнять водолазы-сварщики электро-кислородным способом. Электродуговую резку допускается применять как исклю-чение при разделке металла толщиной до 30 мм.

3.18. В случае обнаружения водолазным обследованием крупногаба-ритных металлоконструкций, подлежа-щих удалению, надлежит разработать технологическую схему разделки таких конструкций.

Резку крупногабаритных металло-конструкций следует производить в такой последовательности, чтобы отде-ленные в процессе резания элементы не затрудняли дальнейшую разделку кон-струкции.

3.19. При сварке под водой в условиях плохой видимости следует применять источники света, позволяю-щие водолазу видеть шов при обрыве дуги. При резке металла в таких усло-виях следует устанавливать второй свет-ильник, подсвечивающий рез с обратной стороны.

4. ВОЗВЕДЕНИЕ ГИДРОТЕХ-НИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Сооружения из природного камня.

4.1 Характеристики каменных материалов, используемых в конструк-циях, должны соответствовать требова-ниям ВСН 5-83 "Применение природ-ного камня в морском гидротехническом строительстве" (Минморфлот).

4.2. До начала отсыпки камня или щебня в воду подводное основание должно быть подготовлено (проведены водолазное обследование и необходимая расчистка). Обследование и при необхо-димости расчистку основания необходи-мо повторять каждый раз после штормов или длительных перерывов в работе непосредственно перед ее возобновлен-ием.

4.3. При расположении верха отсыпки на глубине 4 м и более от уров-ня воды камень следует отсыпать с по-мощью шаланд с раскрывающимся дни-щем. Конкретное место разгрузки каж-дого прибывающего судна следует уточ-нять промерами и обозначать времен-ными буйками.

Допускается выполнение отсыпки камня бульдозером с понтона, оборудо-ванного ограждением, исключающим возможность падения бульдозера.

4.4. При скоростях течения свыше 0,5 м/с и высоте волны более 1,25 м отсыпку каменных материалов под воду в основание сооружений необходимо производить с применением устройств и приспособлений, предотвращающих рас-сеивание и потери отсыпаемого под воду материала под действием течения и волнения.

4.5. Контроль отсыпки камня или щебня в воду следует выполнять пос-тоянно, но не реже одного раза в сутки водолазом и дополнительно не реже 2 раз в смену с помощью наметки.

4.6. Ровнение поверхности каменной отсыпки следует начинать сразу после завершения отсыпки до полного проектного профиля одного из участков длиной не менее 25м.

Перед началом ровнения необхо-димо производить водолазное или теле-визионное обследование отсыпанных участков.

4.7. Допустимая величина отк-лонения поверхности каменных или щебеночных отсыпок при ровнении и методы контроля устанавливаются в соответствии с табл.3.

Таблица 3

| №№ | Контролируемые параметры и виды отклонений | Допу-стимая величина отклонения | Объем контро ля | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Отклонения по-верхности отсыпки после ровнения: -каменных пос-телей под гра- витационными стенками - берм и отко-сов постелей, покрываемых защитными ма-ссивами,посте -лей под анкер-ные плиты - участков пос-телей под бор- дюрными мас- сивами берм огради-тельных соору- жений при от-сутствии защит- ных массивов: - в полосе 1 м примыкания - на остальной площади постелей под наброску из ма-ссивов берм и откосов постели при отсутствии за-щитных мас-сивов каменных разгрузочных призм за при-чальными стен-ками и щебе-ночных контр-фильтров каменных подпричальных откосов эстакад, откосов берего укреплений, покрываемых защитными массивами каменных под-причальных от- |  30 мм 80 мм 80 мм 80 мм 200 мм 200 мм 200 мм 80 мм 200 мм 80 мм 200 мм | 100% повер-ности То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же | Нивелиро-вание по сетке 2х2м То же То же То же То же То же То же То же То же Нивелиро-вание по сетке 2х2м То же |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | косов эстакад, откосов берего- укреплений при отсутствии защитных мас-сивов Осадка свеже-отсыпанной ка-менной конст-рукции в ре-зультате вибро-уплотнения Уменьшение крутизны от-коса каменных оградительных сооружений: - для подводно-го откоса с внешней сторо-ны - то же со сто-роны акватории - для надвод-ного откоса с внешней сторо-ны - то же со сто-роны акватории Увеличение крутизны откоса каменных оградительных сооружений | 5-8 % 7% 5 % 5 % 3 % Не допу- скается | 100% повер-ности То же То же То же То же То же | Нивелиро-вание по сетке 2х2м Наметки по сетке 2х2м То же То же То же То же |

Примечание: 1. При производстве ровнения горизонтальных поверхностей из крупного камня применение камня массой 5-15 кг допускается только для заполнения отдельных неровностей.

2. При производстве ровнения берм и откосов постели из крупного камня, не защищенных массивами, применение мелкого камня массой до 15 кг не допускается.

3. Границы ровнения под грави-тационные стенки и анкерные плиты назначаются в пределах полосы опира-ния конструкции на постель, увеличен-ной на 0,5м в каждую сторону от проек-тного положения граней опирающегося элемента.

__________________________________

4.8. Ровнение горизонтальных площадей  следует выполнять, как пра-вило, с помощью механических подвод-ных планировщиков.

Допускается выполнение ровне-ния небольших объемов на отдельных участках водолазами с помощью средств малой механизации, что определяется проектом организации строительства.

4.9. При ровнении каменной постели водолазами расстояние между участками ровнения и участками отсып-ки должно быть не менее 25м.

4.10. Окончательное ровнение поверхностей каменных или щебеноч-ных постелей и отсыпей надлежит про-изводить после их отгрузки или вибро-уплотнения.

4.11. Виброуплотнение должно обеспечивать уплотнение слоя каменной постели высотой 2-4 м.

До и после виброуплотнения сле-дует производить нивелировку поверх-ности каменной постели через 2 м в поперечном и продольном направле-ниях. При этом точность ровнения поверхности отсыпки до виброуплот-нения должна быть не менее 200мм.

При применении механического подводного планировщика допускается уплотнять отсыпки механическими сред-ствами одновременно с ровнением ее поверхности.

4.12. Результаты уплотнения под-водной каменной отсыпки по каждой секции гидротехнического сооружения следует контролировать методами, ука- занными в табл.3.

4.13. Защитные отсыпки в пре-делах свайных эстакад и крепление под-причальных откосов каменной наброс-кой следует выполнять после раскреп-ления свай до устройства ростверка.

4.14. Отсыпку щебеночных фильтров и обратных фильтров в воду надлежит выполнять по шаблонам, устанавливаемым не реже чем через 20 м, а также в местах изменения высоты фильтра.

Перед отсыпкой обратного фильт-ра на каменную призму следует выпол-нить ровнение ее откоса и бермы с точностью  200 мм.

4.15. Заполнение камнем оболо-чек большого диаметра, ячеистых кон-струкций из шпунта, а также свайных ограждений следует производить равно-мерно по всей площади. При строи-тельстве на не защищенной от волнения акватории продолжительность цикла, включающего доставку конструкций к месту установку в пределах зоны работ, установку их на место и засыпку кам-нем, не должна превышать 2 сут.

Сооружения из обыкновенных и фасонных бетонных массивов

4.16. Сборные железобетонные и бетонные элементы конструкций гидро-технических сооружений, включая сваи, сваи-оболочки, обыкновенные и фасон-ные массивы, должны быть выдержаны при положительных температурах бетона в течение сроков, установленных по таблице 4. При среднесуточной темпе-ратуре воздуха ниже 5 0С следует произ-водить обогрев бетона или срок выдер-жки в утепленной опалубке необходимо увеличить на период до наступления температуры воздуха выше 5 0С с после-дующим выдерживанием в течение уста-новленного по табл.4 срока.

Таблица 4

| Гидрометеорологи ческие условия | Зона располо жения элементов | Минимальный срок выдержки, сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| эксплуатации | конструкции в | массив-ных | немассивных |  |
| сооруже-ний | сооруже-нии | конст-рукций | естест-венного твердения | пропаренных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Средние | Перемен-ного уров-ня воды Подвод-ная и над-водная | 6028 4528 | 4528 2815 | 2815 2815 |

Примечание: 1. Над чертой указана продолжительность выдержки для конструкций из бетона без применения воздухо-вовлекающих добавок, под чертой- с их применением.

4.17. При изготовлении бетонных массивов бетон и материалы для его приготовления должны удовлетворять требованиям ГОСТ 26633-85. Перерывы в бетонировании массива не допуска-ются.

На каждый изготовленный массив следует составлять паспорт, в котором указываются класс бетона, номер, тип и дата изготовления массива. Эти же данные должны быть нанесены несмы-ваемой краской на поверхность боковой грани массива сразу же после его распалубки. В паспорте должны быть указаны величины отклонений парамет-ров изготовленных массивов по номенк-латуре, приведенной в табл.5.

Таблица 5

| №№ п.п | Контролируемые параметры и виды отклонений | Величина допус-тимых откло-нений | Объем контро-ля | Метод контро-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 | При изготовлении массивов От габаритных про- ектных размеров: -обыкновенных мас- сивов для правиль-ной кладки - массивов для на-броски - пустотелых мас-сивов для столбо-вой кладки В расположении па-зов и гребней для массивов Ребер от прямоли-нейности Выпучивание боко-вых граней По толщине стенок пустотелых массивов В расстояниях меж-ду осями ключевых колодцев или пазов для захвата масси-вов: -для правильной кладки -для наброски В поперечных раз-мерах устройств для захвата В размерах тетра-подов: - по диаметру мало-го основания усече-нного конуса - по уклону образу-ющей усеченного конуса Наибольшая глубина раковин Наибольшая длина раковин Общая допустимая площадь раковин поверхности. |  10 мм  50 мм  10 мм  10 мм  10 мм  10 мм  15мм  15мм  20 мм  10 мм  20 мм 2% 10 мм 100 мм 2% общей площа-ди | Каждый массив то же то же то же то же то же то же то же то же то же то же то же то же то же то же то же | Техни-ческий осмотр то же то же то же то же то же то же то же то же то же то же то же то же то же то же то же |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 13 14 15 16 17 | Отколы на ребрах массивов (на одно ребро ) по длине: - для обыкновенных массивов, исполь-зуемых в надвод- ной и подводной зонах - для обыкновенных массивов,использу- емых в зоне переме-нного уровня, и фасонных массивов - для пустотелых массивов по ширине Отколы углов мас-сивов, измеряемых по ребрам: - для оградительных и берего-укрепи-тельных сооруже-ний -для причальных сооружений Трещины на повер-хности граней При кладке из обыкно-венных и фасон-ных массивов Смещение от фасад-ной линии массивов первого ряда Уступы в плане между соседними массивами по внеш-ним поверхностям ряда: -для первого ря-да кладки - для остальных ря дов кладки То же между наи-более выступающи- ми в сторону воды и наиболее сдвинуты- ми в противопо- | 500мм 300 мм 200 мм 50 мм 100 мм 150 мм. Поверхностные усадоч-ного проис- хожде-ния с величи- ной раскры-тия не более 0,1 мм ±20±20 2020ìì 2020ìì | Каждый массив то же то же то же то же то же то же Каждый массив то же то же | Техни-ческий осмотр то же то же то же то же то же то же то же Геодези-ческий кон-троль водолаз-ное об-следова- ние, изме-рения по каждому уложен- ному массиву при ук-ладке и после отгрузки то же то же |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 19 20 21 22 | ложном направле- нии массивами ряда в пределах секции: -для первого ряда кладки - для остальных ря дов кладки Ступень,не преду-мотренная проек- том, или отклоне- ния от ступени, предусмотренной проектом, между гранями массивов вышележащего и нижележащего ря-дов Сумма размеров ступеней и откло-нений, указанных в поз.18, массив од- ной и той же грани профиля стенки Наибольшая раз-ность отметок по- верхностей массивов одного ряда в пределах секции: - для первого ря- да кладки - для остальных ря-дов кладки Ширина шва между массивами при кла-дке из массивов: - обыкновенных - пустотелых Ширина осадочного шва при кладке из обыкновенных мас-сивов: -не менее - не более | 4040ìì 6060ìì 3030ìì 4040ìì 40120ìì 60150ìì 3040ìì 1020ìì 4030ìì 150160ìì | Каждый массив то же то же то же то же то же то же то же то же то же | Геодезический конт-роль водолаз-ное об-следование изме-рения по каждому уложен- ному массиву при ук-ладке и после отгрузки то же то же то же то же то же то же то же то же то же |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 24 25 26 27 28 29 30 | Смещение вертика-льных швов в ряду при правильной кладке Увеличение или уменьшение накло-на стенки При изготовлении железобетонных уголковых блоков надстройки По длине и ширине По толщине По толщине защит-ного слоя Выпуклость или вогнутость плиты Раковины: -наибольшая глуби- на - общая площадь раковин Трещины шириной до 0:2мм на 10 м2: - по глубине - по длине | 150150ìì Не до-пуска ется___ 1  ±10±10ìì ±5±10ìì ±5±5ìì ±5±10ìì Не до-пуска ется___ 5 мм Не до-пуска ется___ 1 площа-ди граней Не до-пуска ется___ 10 мм Не до-пуска ется___ 200 мм | Каждый массив то же Каждый блок то же то же то же то же то же то же то же | Геодезический конт-роль водолаз-ное об-следование изме-рения по каждому уложен- ному массиву при ук-ладке и после отгрузки то же Технический ос- мотр то же то же то же то же то же то же то же |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 | Волосные трещины: - на лицевой грани вертикальной плиты - на остальных гра-нях надстройки Повреждение цеме-нтнойпленки на ли-цевой грани При изготовлении железобетонных плит-обоолочек для верхнего строения Проектные размеры по лицевой и тыло-вой граням плиты То же по толщине Выпуклость или вогнутость середи- ны плиты по лицев-ой грани Перекос углов пли-ты Толщина защитного слоя бетона Раковины и трещи- ны шире 0.02 мм Волосные трещины: -на лицевой стороне плиты на тыловой стороне плиты Повреждение це- ментной пленки на лицевой стороне Непрямолинейность кромок (торцов) плиты При монтаже желе- зо-бетонных блоков и уголковых блоков надстройки | Длиной до 200 мм Любой длины Не до-пуска ется  10 мм От -5 до +10 мм  10 мм Не бол-ее 0,005 длины мень-шей из двух сторон, образу- щих угол  5 мм Не до-пуска ется длиной до 200 мм любой длины Не до-пуска ется  5 мм | Каждая блок то же то же Каждая плита то же то же то же . то же то же то же то же то же то же | Технический ос- мотр то же то же то же то же то же то же то же то же то же то же то же то же |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 43 44 45 46 47 48 | Уступы между со- седними элементами на лицевой повер-хности Зазоры между пли-тами Отклонения в плане Отклонения по высоте При наброске бе-тонных массивов Смещение борто- вых массивов от проектной линии укладки Превышение фак-тической площади сечения (профиля) Отметка верха наб- роски | 5 мм  10 мм  10 мм  10 мм 250 мм 5  + 10 мм (меньше проект- ной не допус- кается | Каждый блок и стык то же то же то же Каждый массив !00  поверх- ности то же | Технический ос- мотр и измере-ния в двух крайних точках и середине по каждому блоку то же то же то же Водолазное об-следова-ние Нивелирование через 5м вдоль оси соо-ружения и через 3м по поперечному профи-лю то же |

Примечания:

1. В поз.16-18 к числу внешних относятся свободно омываемые водой вертикальные    поверхнос-ти массивов.

2. В поз.20 отклонения определяются: для набережных стенок - по створу,    параллельному кор-дону; для бычков и оградительных сооружений - по створу,    параллельному большой оси, и по перпенди-кулярному ему створу.

3. В поз.15-24 величина допустимых отк-лонений приведена в виде дроби, где   величина над чертой соответствует моменту укладки массивов, под чертой -    периоду после отгрузки.

4. Для кладки из пустотелых массивов по поз.15-20 принимается величина    допустимых откло-нений под чертой.

5. В поз.25-30 величина допустимых отклоне-ний приведена в виде дроби, где показатель    над чертой предусматривает вертикальную плиту блока, а под чертой -    горизонтальную.

6. В тех случаях, когда надстройка по секции стенки состоит из двух сборных    элементов. объеди-ненных монолитным бетоном тумбового массива, допустимое отклонение    по длине увеличивается до +20 мм.

______________________________________________

4.18. Распалубка массивов допу-скается по данным строительной лабо-ратории после достижения бетоном прочности не менее 5мпа с принятием мер, предупреждающих возможность повреждения граней массивов, и при готовности средств для укрытия и увлажнения поверхности бетона.

Опалубку вертикальных шахт ключевых отверстий разрешается разби-рать при достижении бетоном проч-ности 2,5МПа, а опалубку строповочных ящи-ков - только при достижении 100% проектной прочности бетона.

4.19. Подъем и перемещение мас-сивов с ключевыми отверстиями следует производить при достижении бетоном не менее 70%, а со строповочными ящи-ками - 100% проектной прочности.

4.20. Непосредственно перед ук-ладкой массивов следует произвести подводное освидетельствование постели. В случае ее нарушения необходимо вы-полнить восстановление постели в соо-тветствии с проектом.

Первый массив стенки должен быть уложен на фасадной линии - у начала сооружения или у осадочного шва стенки.

Первый массив опоры или головной части сооружения уклады-вается по грани опоры или оголовка, перпендикулярной продольной оси соо-ружения. Проверку положения первого установленного массива следует произ-водить по четырем углам с помощью геодезических инструментов.

При укладке следующих массивов прямолинейность их укладки по фасад-ной линии и отметки верхней плоскости каждого ряда следует контролировать с помощью геодезических инструментов по подводным и наземным разбивочным знакам.

4.21. Укладку массивов разре-шается производить на постель после ее уплотнения виброуплотнением или другим предусмотренным в проекте способом.

4.22. Качество выполненной клад-ки из обыкновенных и фасонных масси-вов и методы его контроля должны соответствовать требованиям, приве-денным в табл.5.

4.23. Укладку защитных массивов на бермы и откосы постели следует начинать после выкладки первого ряда массивов. Начинать укладку массивов на бермы следует с ряда, непосредственно прилегающего к сооружению,.

4.24. Укладку массивов на откосе постели следует производить, начиная с нижнего ряда. При сопряжении мас-сивов необходимо обеспечить плотное примыкание ребер массивов, располо-женных на откосе, к ребрам массивов на берме.

4.25. Отсыпку камня в разгру-зочные призмы следует производить только после окончания работ по возве-дению и отгрузке секции. Отсыпку над-лежит производить, осуществляя одно-временно контроль состояния соору-жения. При обнаружении отклонений, превышающих показатели табл.5, отсып-ка должна быть прекращена. Способ продолжения работ следует устанав-ливать по согласованию с проектной организацией.

4.26 Отклонения параметров при-меняемых при устройстве надводно-го монолитного строения в качестве опа-лубки железобетонных плит-оболочек должны отвечать требованиям табл. 5.

При монтаже железобетонных плит-оболочек швы между ними должны быть заполнены раствором и подвер-гнуть железнению. Швы между массива-ми и плитами-оболочками должны быть уплотнены деревянными рейками запод-лицо с массивами.

Во время бетонирования блоков надводного строения и в период твер-дения бетона плиты-оболочки должны быть предохранены от ударов плавсред-ствами.

4.27. Железобетонные элементы уголкового профиля верхнего строения следует устанавливать на свежеуло-женный выравнивающий слой бетона. Выравнивающий слой бетона должен быть оконтурен с фасадной стороны и по температурно-осадочным швам бор-товой опалубкой и не должен заливаться водой. Элементы сборной железобетон-ной надстройки должны быть изготов-лены и смонтированы в соответствии с требованиями табл.5.

4.28 Укладку массивов в наброс-ные сооружения следует производить в первую очередь во внешнюю часть про-филя сооружения. Плавкран при этом следует, как правило, устанавливать с внутренней стороны сооружения, с тем, чтобы работа выполнялась под защитой законченных его частей.

Сбрасывание массивов с транс-портных средств не допускается. Каж-дый массив должен укладываться на место по заранее установленным буйкам.

4.29. Температура поверхности ук-ладываемых под воду массивов в зимний период   должна   быть не ниже - 3 0С.

В случае, когда условия произ-водства работ не позволяют обеспечить указанное выше требование, массив сле-дует укладывать под воду на время, дос-таточное для оттаивания образовавшейся ледяной корки, и только после этого устанавливать в конструкцию.

Во время перерывов в работе при отрицательных температурах воздуха ос-настка и приспособления для укладки массивов должны быть погружены в воду.

СООРУЖЕНИЯ ИЗ ОБОЛОЧЕК БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

4.30. Изготовление звеньев обо-лочек производится методом бетониро-вания в наращиваемой инвентарной опалубке или методом сборки из кри-волинейных железобетонных плит-сег-ментов в металлических кондукторах с омоноличиванием вертикальных стыков. Бетонирование звеньев оболочек следует производить в соответствии с требова-ниями п.4.17.

4.31. Парк хранения звеньев обо-лочек следует располагать в зоне дей-ствия плавучего крана.

Складировать звенья разрешается только в один ярус с расстоянием между звеньями не менее 1,5м на спланиро-ванной площадке с допустимыми откло-нениями по высоте  5см.

Сроки выдержки готовых звеньев должны соответствовать требованиям табл.4.

4.32. Допустимые отклонения раз-меров и качество поверхностей изго-товленных звеньев оболочек не должны превышать величин, указанных в табл.6.

Таблица 6

| №№ п.п | Контролируемые параметры и виды отклонений | Величина до-пусти-мых от-клоне-ний, мм | Объем контро-ля | Метод контро-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | При изготовлении криволинейных же-лезобетонных плит-сегментов По длине |  20 | Каждая плита | Техниче- ский осмотр То же То же Нивели-рование, измере-ния, водолаз-ное обс-ледова-ние То же То же |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | По ширине По толщине При изготовлении звеньев оболочек большого диаметра По диаметру окруж -ности По высоте звеньев По толщине верх-него торца стенки Отклонение по-верхности звена от вертикали (горизон-тальные смещения) при высоте 6 м Смещение мон-тажных отверстий по высоте звена Трещины на повер-хности При установке оболочек боль- шого диаметра Поверхности оболочек от фасадной линии, Отметки верха оболочек Расстояния между оболочками |  10 -10  20  20  25  10 Усадочные с ра-скрыти-ем до 0,1  50  100  50 | То же То же Каждое звено оболоч-ки Каждая оболочка То же То же |  |
| 12 13 14 15 16 | Сдвиг в плане верх-него звена относи-тельно нижнего в отдельных плоско- стях Зазоры между верх-ним инижним зве-ном Максимальный за-зор между плитой нащельника и стен-кой оболочки При устройстве мо-нолитных железо-бетонных опорных колец Размеры в плане Отметка верха коль-ца | 40 5 40  30 от 0 до -20 | Каждая оболочка Каждое опорное кольцо То же | Водолазное об-следова-ние и замеры через 3м по вы-соте Геодезический- контроль по четы- рем диа-метраль но про-тивопо-ложным точкам То же |

Примечание: Обнаруженные в процессе освидетельствования раковины глубиной до 10мм, общей площадью до 0,5% площади поверхности оболочки, а также отколы длиной до 100 мм и глубиной до 10 мм ( не более пяти на звено) должны быть расчищены и заделаны раствором, бетоном или полимербетоном под контролем строительной лаборатории с последующим повторным освидетельствованием оболочки

__________________________________

4.33. Транспортировать звенья на гаках плавкранов допускается на защи-щенных от волнения акваториях на рас-стоянии до 4 км при достаточной шири-не судового хода и волнении не более 1 балла.

Транспортирование звеньев на расстояние до 5 км с выходом из защи-щенной акватории может осуществ-ляться на палубе плавучего крана или на понтоне соответствующей грузоподъем-ности и мореходных качеств при волне-нии не более 3 баллов.

В случае необходимости пониже-ния метацентрической высоты во внут-ренней полости звеньев следует закреп-лять инвентарные бетонные массивы.

4.34. Место установки оболочки в сооружение нужно предварительно обо-значить вешками или буями. Нижнее звено оболочки при опускании под воду следует зафиксировать плавучим краном в положении, в котором между ножом оболочки и поверхностью постели оста-ется не более 0,25м, привести звено в проектное положение, после чего опу-стить на постель.

4.35. Верхние звенья оболочек следует устанавливать в проектное положение плавно в пределах, предус-мотренных направляющими выпусками, не допуская касания и ударов по ранее установленному звену. Для обеспечения проектного расстояния между оболоч-ками на ранее установленную оболочку необходимо навешивать мягкие кранцы-шаблоны, вплотную к которым следует подводить устанавливаемые звенья обо-лочки перед их опусканием.

Швартовка плавучих средств к ра-нее установленным оболочкам на всех этапах строительства не допускается.

4.36. Отклонения фактического положения оболочки от проектного и методы контроля должны соответство-вать требованиям, приведенным в табл.6.

4.37. Внутреннюю полость каждо-го звена оболочки надлежит заполнять на полную высоту немедленно после установки его в сооружение. Перед на-чалом заполнения следует обеспечить грунтонепроницаемиость оболочек, для чего необходимо устроить предусмотрен-ные проектом фильтры и закрыть мон-тажные отверстия.

4.38. Материалы засыпки и спосо-бы ее укладки и уплотнения должны соответствовать требованиям проекта, а также следующим указаниям:

- заполнение оболочек скальным грунтом следует производить способом, не допускающим повреждения защитно-го слоя;

- работы по заполнению оболочек надлежит производить круглосуточно;

- не разрешается установка следующей оболочки до окончания за-сыпки ранее установленной.

4.39. При заполнении оболочек скальным грунтом послойное виброу-плотнение засыпки надлежит выполнять с соблюдением следующих требований:

- исключить возможность механи-ческого повреждения стенок оболочек уплотняющим механизмом;

- поверхность слоев засыпки до установки виброуплотнителя выровнять с точностью не менее  8см на площади, простирающейся не менее чем на 0,5м от граней башмака виброуплотнителя;

- к башмаку виброуплотнителя закрепить не менее четырех заполнен-ных воздухом автомобильных камер для исключения ударов по стенке оболочки;

- после уплотнения каждого слоя засыпки водолазным обследованием установить отсутствие повреждений обо-лочки;

- в процессе виброуплотнением каждого слоя грунта засыпки в оболоч-ках, выполняемый с помощью нивелира и фиксируемый в журнале работ.

4.40. Пространство между блока-ми или нащельниками в стыковых со-единениях разрешается заполнять под-водным бетоном только после послой-ного уплотнения внутренней засыпки и после приемки установленных в проект-ное положение элементов стыковых соединений.

4.41. Во избежание ударов элементов стыковых соединений ( сты-ковых плит-нащельников, блоков и пр.) об оболочку стяжные болты сразу же после монтажа должны быть обжаты до выбора слабины.

В процессе операционного контроля элементов стыковых соедине-ний необходимо при помощи водолазов проверить примыкание элементов к оболочкам и установку стяжных болтов между элементами. Примыкание на-щельника к оболочке должно быть обес-печено по всей высоте.

Монолитные опорные кольца следует устраивать после укладки бетона в стыковых соединениях между обо-лочками.

4.42. Монтаж верхнего строения из сборных уголковых блоков надлежит осуществлять в соответствии с пп.4.26 и 4.27. Засыпку пазух за причальной стен-кой следует выполнять с учетом указа-ний разд.5.

НАБЕРЕЖНЫЕ УГОЛКОВОГО ТИПА

4.43. Набережные уголкового типа из сборных железобетонных элементов с внутренней анкеровкой или с контрфор-сами следует возводить из укрупненных блоков, предварительно смонтированных на берегу из отдельных элементов.

Набережные уголкового типа из сборных железобетонных элементов с внешней анкеровкой следует возводить из отдельных элементов без укрупнения их в блоки.

4.44. Укрупнительную сборку блока с контрфорсом следует выполнять на монтажной площадке с твердым покрытием с помощью крана и кондук-тора-кантователя контрфорсов.

Установка пространственного ук-рупненного контрфорсного блока в проектное положение допускается после достижения бетоном стыков 100% про-ектной прочности. Сроки выдержки сборных железобетонных элементов уг-олковых блоков должны соответствовать требованиям табл.4.

4.45. Допустимые отклонения смонтированных элементов в укруп-ненном блоке от проектного положения приведены в табл.7.

4.46. Подводные постели под на-бережные уголкового типа из сборных железобетонных элементов должны быть обследованы водолазами до установки бетонных элементов набережной.

4.47. Установку укрупненных бло-ков набережной уголкового типа после проверки их соответствия проекту с сос-тавлением акта промежуточной приемки следует производить плавучим краном с помощью жесткой металлической тра-версы, а посадку их на постель осущест-влять под наблюдением водолазов.

В процессе установки укрупнен-ных блоков должны контролироваться с помощью геодезических инструментов правильность положения блоков относи-тельно линии кордона и соответствие проекту отметки верха фундаментной плиты не менее чем в двух точках.

Допустимые отклонения от про-ектного положения пространственных блоков и методы контроля приведены в табл.7.

Таблица 7

| №№ п.п | Контролируемые параметры и виды отклонений | Величина до-пусти-мых от-клоне-ний, мм | Объем контро-ля | Метод контро-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 | При укрепительной сборке пространст- твенного уголкового блока Ширина шва омо- ноличивания между плитами Смещение личевой и контрфорсной плит на фундамент- ной плите от про- ектного положения Отклонение угла от прямоугольного между личевой и фундаментными плитами в попе-речном сечении |  10 мм  10 мм 30 мин | Каждый блок то же то же | Технический осмотр то же то же |
| 4 5 | При установке про-странственных уголковых блоков Положение верхнего фасадного ребра и нижнего фасадного ребра лицевой пли-ты Плоскость лицевой плиты: - по нормали - по отношению к вертикальной плос-кости |  20 мм 30 мин 15 мин | Каждый блок то же то же | Геодези-ческий конт-роль -измере-ния не менее чем в двух точках на блок, водолаз-ное обследо-вание то же то же |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Ширина шва между торцами лицевых плит смежных бло-ков Отметка верха лице-вой плиты Наибольшая разни-ца между отмет-ками верха смежных лицевых плит в пре-делах секции Уступы между по-верхностями лице-вых плит Максимальный за-зор между фунда-ментной плитой и поверхностью по-стели При устройстве уголковой стенки с внешней анкеров-кой Фасадная грань фундаментной плиты Ширина шва между смежными фундам-ентными плитами Величина зазоров между лицевыми плитами Отметка верха фун-даментной плиты Разность отметок верха фундамент-тных плитв секции между: - смежными фун-даментными плита-ми - самой высокой и низкой плитами |  20 мм  20 мм 30 мм 5 мм 30 мм  20мм  20 мм  10 мм  20мм 30 мм 40 мм | Каждый блок то же то же то же то же Каждый монтируемый элемент То же То же То же То же То же | Геодези-ческий конт-роль -измере-ния не менее чем в двух точках на блок, водолаз-ное обследо-вание то же то же то же то же Геодези-ческий конт-роль измере-ния,водолазное обследо-вание То же То же То же То же То же |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 17 18 19 20 21 22 23 | Ступень в плане между фасадными гранями смежных фундаментных плит Уступы между по-верхностью смеж-ных лицевых плит Отклонения от вер-тикальной плос-кости по длине сек-ции То же между плос-костями смежных лицевых плит Искривление в пла-не по оголовку в пределах секции Отклонение анкер-ной плиты от вер-тикали То же в плане Отметка верха анкерной плиты | 20 мм 5 мм  20 мм  5мм  20 мм 1%  30 мм  50 мм | Каждый монтируемый элемент то же то же то же то же то же то же то же | Геодези-ческий контрольизмере-ния,водолазное обследование то же то же то же то же то же то же то же |

4.48. При возведении набережных уголкового типа из отдельных железо-бетонных элементов монтаж надлежит начинать с укладки фундаментной плиты на подготовленную постель.

При установке фундаментной плиты следует контролировать ее поло-жение по фасадной линии и отметки поверхности плиты путем нивелирова-ния по четырем углам.

4.49. После опускания блока угол-ковой стенки или фундаментной плиты на каменную постель водолаз должен проверить опирание по контуру плиты и ширину швов между стыкуемыми эле-ментами. При наличии зазоров свыше 50 мм между плитой и поверхностью постели следует произвести подъем и перемещение элемента за пределы соо-ружения для устранения дефектов пос-тели.

4.50. Для монтажа лицевых плит необходимо разместить у фундаментных плит со стороны акватории или на фун-даментных плитах временные упорные устройства, которые должны обеспе-чивать надежное крепление панелей ли-цевых плит на фундаментных.

Временные упорные устройства следует оборудовать приспособлениями (талрепами, винтовыми домкратами) для точного выведения плит в проектное положение.

Допустимые отклонения от про-ектного положения элементов уголковой стенки с внешней анкеровкой и методы контроля приведены в табл.7.

4.51. Анкерные плиты для наб-ережных уголкового типа с внешней анкеровкой следует устанавливать на заранее подготовленное основание.

Установленные анкерные плиты следует временно раскреплять для обес-печения возможности монтажа анкерных тяг.

Допустимые отклонения положе-ния установленной анкерной плиты от проектного и методы контроля приве-дены в табл.7.

4.52. На анкерных тягах до ус-тановки должно быть выполнено анти-коррозионное покрытие.

При расположении анкерных тяг под водой допускается монтировать их одновременно с анкерными плитами плавучим краном с помощью жесткой траверсы с противовесом или одновре-менным использованием плавучего и берегового кранов. Допускается при этом установка анкерной плиты на площадку, отметка которой соответ-ствует расположению анкерной тяги, с последующим погружением анкерной плиты до проектной отметки путем подмыва. В случаях, когда концы тяг, заделываемые в анкерную плиту, нахо-дятся в надводной зоне, установку плит и тяг следует производить раздельно.

СООРУЖЕНИЯ ЭСТАКАДНОГО ТИПА

4.53. Железобетонные сваи квадратного сечения предварительно напряженные и ненапряженные, а также полые сваи и сваои-оболочки надлежит изготовлять, как правило, на специали-зированных предприятиях железобетон-ных конструкций согласно требованиям ГОСТ 19804.0-78, ГОСТ 19804.1-79, ГОСТ 19804.5-83 и п.4.19.

Деревянные сваи следует изготов-лять из лесоматериалов, удовлетво-ряющих требованиям СНиП 2.02.03-85, которые перед изготовлением из них свай должны быть освидетельствованы комиссией с участием представителя за-казчика.

Стальные трубчатые свайные эле-менты, поступающие в готовом виде или изготовляемые из стандартных труб на строительной площадке, не должны иметь вмятин и трещин. Допустимые от-клонения для стальных трубчатых свай приведены в табл.8.

4.54. При устройстве сваных осно-ваний причальных эстакад надлежит со-блюдать требования СНиП 3.02.01-83.

Таблица 8

| №№ п.п | Контролируемые параметры и виды отклонений | Величина до-пусти-мых от-клоне-ний | Объем контро-ля | Метод контро-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 | При изготовлении стальных трубчатых свай и коробчатых свай из стального шпунта Наибольшая кри-визна сваи Несовпадение ок-ружностей торцов стыкуемых элемен-тов в плоскости стыка для свай диаметром, мм: - до 800 - св.800 Местные неровно-сти на торцевой поверхности труб При погружении свайных элементов Смещение голов свай в плане: -сваи квадратные и круглые, диаметром до 800мм веключ. - железобетонные сваи- оболочки и стальные трубчатые сваи диаметром св.800мм при глуби-не воды, м: - до 10 | 1:600 2мм 3мм 2мм 0,5d но не более 200 мм (d-диа-метр или сто рона се- чения, мм) 250 мм | Каждая свая То же То же То же | Техниче-ский осмотр То же То же То же Геодезический кон-троль,водолазное обследо-вание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - более 10 Тангенс угла откло-нения продольной оси свайногоэле-мента при погружении: вертикально и с наклоном - до 5:1 включ - с наклоном поло-же чем 5:1 Высотные отметки голов свайных эле-ментов: - железобетонные сваи-оболочки, сре-занные абразивны-ми дисками, и стальные сваи -железобетонные свайные элементы, срубленные отбой-ными молотками - деревянные сваи Глубина погружения (недобивка), при условии достижения свайными элементами расчетного отказа, при,глубине воды у сооружения, м: - до 10 - более 10 При изготовлении сборных железо-бетонных элементов верхнего строения По длине По ширине По толщине (высо-те) По толщине плит и ребер По толщине защит-ного слоя Разность размеров диагоналей, перее-кающихся в плос-кости измерения, при площади поверхности изме-ряемой грани м2: до 3 | 0,025Н (Н-глу-бина воды,м) 0,02 0,03 -10 мм -30 мм -20 мм 250 мм 500 мм  20 мм  8 мм  10мм  8 мм от -5 до +0 мм 10 мм | Каждая свая То же То же То же То же То же То же То же Техни-ческий осмотр | Гоедези-ческий контро-ль, водо-лазное обследо-вание То же То же То же То же То же То же То же Каждый сборный элемент |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | до 18 св.18 Смещение заклад-ных деталей Максимально до-пустимая кривизна (выпуклость или вогнутость) граней, приходящаяся на 2м длины или ширины элемента для граней: - сопрягающихся с другими элемента- ми - свободных Отклонение вразме-рах расстояний меж-ду подъемными ско-бами(петлями) при расстоянии между ними, м: - до 3 - св.3 При монтаже сбор-ных железобетонных элементов верхнего строения Верхней плоскости ригелей и бортовых балок от горизон-тали в пределах секции Отметки опорных поверхностей наго- ловников Положение панелей и плит верхнего строения: - в продольном нап-равлении - в поперечном нап-равлении - по высоте Максимальная ве-личина зазора меж-ду смежными пли-тами Искривление пере-дней линии в плане в пределах секции Разница в отметках поверхности смеж-ных сборных эле-ментов | 16 мм 25 мм 10 мм 3 мм 5 мм  20мм  30 мм От -30 до +10мм  10 мм  20 мм  20 мм  10 мм 40 мм  10 мм 20 мм | Техни-ческий осмотр Геодезический контроль и изме-рения по четырем угловым точкам каждой плиты | Каждый сборный элемент Каждый сборный элемент |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Положения балок тылового сопряже-ния: -в плане - по высоте |  30 мм  20 мм |  |  |

Примечания: 1. Число свай или свай-оболочек, имеющих

максимально допустимые отклонения от проектного положения, не должно превышает 25% общего их числа в сооружении.

2. Для эстакад со сборным верхним строением отклонение в плане при погружении свай-оболочек с использованием плавкондуктора или специальных направляющих не должно превышать +100 мм.

________________________________________________

4.55. Железобетонные цилиндри-ческие сваи-оболочки из отдельных звеньев, как правило, следует собирать на береговой монтажной площадке в зоне действия монтажного крана. Состыкованная на полную длину свая-оболочка должна быть размечена по длине, замаркирована и принята по акту.

Наращивание свай-оболочек в процессе их погружения допускается в случаях, когда полная длина сваи-обо- лочки превышает возможности монтаж-ного крана по высоте подъема и грузо-подъемности.

4.56. Стыкование секций свай-оболочек диаметром до 2 м следует про-изводить на горизонтальном стенде, диаметром 2 м и более - в вертикальном положении. Кривизна состыкованной сваи- оболочки не должна превышать 1/600.

Сварные стыки перед заделкой их бетоном должны быть освидетельство-ваны с оформлением акта на скрытые работы. К акту прилагаются документы об испытании сварных образцов, данные о фактических параметрах сварного шва и испытании его на водонепроница-емость, если это требуется проектом.

Омоноличивание бетоном зоны сварного стыка следует производить на стенде стыкования.

4.57. При погружении свай и свай-оболочек на строительстве эстакад, пирсов и причалов следует, как правило, применять специальные плавучие напра- вляющие кондукторы.

При погружении кустов свай или свай-оболочек в основания створных знаков, а также отдельных опор при-чальных сооружений в качестве нап-равляющих следует использовать вре- менные маячные сваи, к которым кре-пятся навесные направляющие.

4.58. При погружении железобе-тонных свайных элементов, отвечающих требованиям действующих норм на их изготовление, необходимо постоянно контролировать их состояние в части выявления повреждений, вызываемых изменением технологии забивки.

4.59. Гидравлические способы разработки и удаления грунта из поло-сти вертикальных и наклонных свай-оболочек следует применять при пог-ружении в грунты всех категорий, под-дающиеся гидравлическому рыхлению.

Для предотвращения наплыва гру-нта в сваю-оболочку при работе эрлифта необходимо поддерживать в ней воду на уровне более высоком (не менее 1 м), чем отметка горизонта воды в аквато-рии.

4.60. Механический способ разработки грунта в полости сваи-оболочки следует применять при верти-кально погружаемых сваях-оболочках диаметром свыше 1 м в тех случаях, когда гидравлический способ разработки и удаления грунта не может быть ис-пользован.

4.61. При погружении свай-обо-лочек надлежит принимать меры по за-щите их стенок от образования продоль-ных трещин, которые могут появиться в результате воздействия гидродинамичес-кого давления, возникающего в полости свай- оболочек при погружении через воду или в слабый разжиженный грунт. ля снижения гидродинамического давле-ния в оболочке следует удалять воду из ее полости посредством откачки глубинным насосом или другими спосо-бами.

Допустимый метод снижения гид-родинамического давления - подача в нижнюю часть водяного столба в полос-ти сваи- оболочки сжатого воздуха под давлением 0,6-0,8МПа.

4.62. При разбуривании скального грунта в основании сваи- оболочки для предотвращения натекания несвязного грунта в скважину в процессе бурения и при разбуривании препятствий, встреча-ющихся в процессе погружения сваи-оболочки, необходимо устраивать тампо-нажный слой.

Глиняный тампонаж следует при-менять для выравнивания забоя при неровностях его в пределах до 20 см. При неровностях забоя в площади сваи-оболочки свыше 20 см и возможности натекания в оболочку несвязного грунта, а также для разбуривания препятствий надлежит применять тампонаж бетоном, укладываемым в оболочку подводным способом (методом ВПТ). Толщину там-понажного слоя следует принимать не менее 1 м, а класс бетона - не ниже В7,5.

Бурение следует начинать через 2 сут после укладки тампонажного слоя, если не принимались специальные меры по ускорению твердения бетона.

4.63. К устройству каменной при-змы подпричального откоса надлежит приступать после погружения свай и предварительной проверки соответствия подпричального откоса грунта проект-ному профилю. Отклонения не долж-ны превышать допускаемых СНиП Ш-8-76.

Вид ровнения поверхности отсы-пок назначается в соответствии с табл.3. При устройстве подпричального откоса проектом производства работ следует предусматривать защиту свай и свай-обо-лочек от повреждений материалом отсыпки (лотками, плавучими контейне-рами, инвентарными кожухами и т.д.).

Каменную постель под блоки или массивы тылового сопряжения следует выполнять согласно пп.4.1-4.12.

4.64. Допустимые отклонения от проектного положения погруженных в грунт свайных элементов для сооруже-ний эстакадного типа при отсутствии в проекте специальных указаний не должны превышать величин, указанных в табл.8.

4.65. Сваи, имеющие отклонения в плане выше предусмотренных табл.8 допускается выправлять только с разре-шения проектной организации.

Выправление погруженных в грунт свай-оболочек не допускается.

4.66. Для обеспечения необходи-мой точности погружения свайных элементов в пределах допусков, указан-ных в табл.8, следует применять направ-ляющие устройства, конструкция кото-рых определяется видом сооружения, ти-пом свайного элемента, местными усло-виями погружения.

При погружении свай в условиях незащищенной акватории в случае не-обходимости в проекте организации строительства следует разработать прин-ципиальные схемы направляющих уст-ройств.

4.67. При применении направля-ющих каркасов в первую очередь следует погружать вертикальные свайные эле-менты, а затем наклонные.

Предельная величина наклона свай-оболочек диаметром до 1,6м не должна превышать 5:1,а при диаметре свыше 1,6м - сваи-оболочки можно пог-ружать только в вертикальном положе-нии.

4.68. Каждая погруженная свая или свая-оболочка подлежит обследова-нию, включая водолазное в подводной зоне. По результатам подводного об-следования должен составляться акт. Непосредственно на площадке строи-тельства эстакадной конструкции надлежит вести специальный журнал погружения свай или свай-оболочек.

4.69. Срубку голов призмати-ческих свай следует производить с помощью специальных механических установок, а колонн-оболочек - специ-альными алмазно-коррундовыми диска-ми.

При небольшом числе свай голо-вы их допускается срубать с помощью отбойных молотков.

При срубке голов свай с целью обеспечения необходимой точности на сваи надлежит устанавливать бандаж из полосовой стали толщиной 5-6 мм, высотой 100мм.

4.70. После погружения все желе-зобетонные, металлические, деревянные сваи и железобетонные сваи-оболочки, подверженные волновому и ледовому воздействию, должны быть раскреплены. Необходимость и способы раскрепления определяются проектом производства работ.

До раскрепления запрещается увеличивать колеблющуюся под вол-новым воздействием массу сваи (уста-навливать на сваи сборные железобетон-ные наголовники).

4.71. Элементы временного рас-крепления свай должны по мере мон-тажа конструкций верхнего строения эстакады переставляться на погружаемые в дальнейшем сваи.

Оборачиваемость временных рас-крепляющих конструкций определяется проектом организации строительства.

Погружение свай должно опере-жать работы по монтажу верхнего строе-ния не более чем на одну захватку.

4.72. Работы по устройству верх-него надводного строения (ростверка) следует начинать после окончания работ по укреплению подпричального откоса в набережных эстакадного типа и после установки кожухов антикоррозийной за-щиты на сваях и сваях-оболочках в зоне переменного уровня.

4.73. Отклонения размеров и по-ложения смонтированных сборных желе-зобетонных элементов верхнего строения от проектных при отсутствии в проекте специальных указаний не должны пре-вышать величин, указанных в табл.8.

Проверку положения элементов верхнего строения и соотвуетствия его проекту следует выполнять с помощью геодезических инструментов

4.74. Сроки выдерживания сбор-ных железобетонных элементов верхнего строения должны соответствовать требо-ваниям табл.4.

Установка последующих элемен-тов верхнего строения на предыдущие в том случае, если это связано с промежу-точным омоноличиванием узлов, раз-решается после достижения бетоном омоноличивания 70% проектной проч-ности.

4.75 Укладку монолитного бетона в конструкции верхнего строения сле-дует производить в соответствии с тре-бованиями СНиП Ш-15-76. После снятия опалубки потолочные поверх-ности должны быть освидетельствованы. В случае обнаружения каверн и трещин их следует заделать по указаниям про-ектной организации.

СЛИПЫ И ЭЛЛИНГИ

4.76. Правила настоящего под-раздела распространяются на произ-водство работ по строительству гидро-технической части слипов и эллингов с наклонными судовозными путями на шпально- балластном основании в над-водной части и на основании из железо-бетонных плит или балок, уложенных на балластную отсыпку, - в подводной час-ти.

При строительстве наклонных су-довозных путей из сборно-монолитных балок, укладываемых на отдельные опоры-кусты свай или сваи-оболочки, необходимо соблюдать требования соответствующих подразделов настоя-щего СНиП.

4.77. Допустимые отклонения при выполнении балластного основания и обустройств горизонтальной части слипа не должна превышать величин, приве-денных в табл.9.

Таблица 9

| №№ п.п | Контролируемые параметры и виды отклонений | Величина до-пусти-мых от-клоне-ний | Объем контро-ля | Метод контро-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | При устройстве го-ризонтальной части слипа Отметка поверхнос-ти балластного ос-нования Расстояния между осями: - откатных и ста-пельных подъемных путей - подъемных путей и лебедок Длина рельсовых путей Высотная отметка: - оси путей - верха фундаментов под лебедки Общее повышение или понижение от-метки головок рель-сового пути Местные повыше-ния головок рельсового пути при условии плавного разгона с уклоном не менее 1:2000 Разность высот го-ловок двух смежных рельсов одной нит-ки в стыке Колея рельсового пути (расстояние между внутренними гранями головок рельсов),сужение не допускается Непараллельность осей судовозных пу-тей в плане |  5 мм  20 мм  10мм  50мм  10мм  20мм  20мм 3мм 1мм 3мм 10мм | 100% длины путей То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же | Нивелирование и измерения через 1 м дли-ны путей То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | При изготовлении железо-бетонных плит-блоков Смещение пазов и выступов: -в плане - по высоте Внутренние разме-ры пазов и высту-пов Смещение металли-ческих карманов для распорок Внутренние разме-ры металлических карманов Отклонения мон-тажных уголков: - по вертикали - в плане - центров болтовых отверстий Отклонения осей анкерных болтов рельсового крепле-ния: - крайних - промежуточных Смещение торцевых плоскостей распо-рок от вертикали Отклонения по дли-не железо-бетонных распорок Отклонения в расположении зак-ладных металли-ческих частей от продольной оси распорки При устройстве наконной части слипа Местные повыше-ния головок рельсов обеих ниток пути при условии плав-ного разгона (не более1:500) |  2мм до 1 мм  2мм  25мм  5мм 1 мм 5 мм 1 мм 10мм 25мм  4мм -5мм 15 мм ±20±40 | Каждая плита-блок То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же 100  длины путей | Технический осмотр То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же Водолазное обследо- вание, нивели-рование и изме-рения через 1м длины путей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Превышение голо-вки рельса одной нитки пути над головкой рельса второй нитки в любом поперечном сечении | ±2±7 | 100  длины путей | Водолазное обследо- вание, нивели-рование и изме-рения через 1м длины путей |
|  | Превышение голов-ок рельсов одного или нескольких подъемных путей на всей их длине по отноше-нию к остальным путям | ±30±50 | То же | То же |
|  | Отклонение фак-тического уклона плоскости подъемных путей по всей их длине от заданного проектом | ±0.001±0.002 | То же | То же |
|  | Колея рельсового пути (расстояние между внутренними гранями головок рельсов | 33 сужениеколеи не до- пуска- ется | То же | То же |
|  | Отклонение фактического уклона одного или нескольких подъемных путей по отношению к уклону плоскости остальных путей | ±0.001±0.002 | То же | То же |

Примечание: Величины допустимых отклоне-ний при устройстве наклонной части слипа приведены в виде дроби, где над чертой соответствует основанию из железобетонных плит или балок, под чертой - шпально-балластному основанию

4.78. Судовозные пути должны быть испытаны путем двукратной обкат-ки тележками с расчетными грузами, в результате которой остаточные деформа-ции пути не должны превышать 1мм.

Допустимые отклонения рельсо-вых путей на горизонтальной части слипа от проектного положения не дол-жны превышать величин, приведенных в табл. 9.

4.79. До начала монтажа под-водной части судовозных дорожек эл-лингов и слипов подводное основание сооружения должно быть обследовано водолазами.

4.80. Отсыпку подводной щебе-ночной постели следует осуществлять плавучим краном с грейферным ковшом. Подводное ровнение щебеночной пос-тели следует осуществлять механическим подводным планировщиком, смонтиро-ванным на косяковой тележке, либо при помощи водолазов.

Контролировать правильное поло-жение ножа планировщика должен водолаз. Проверку отметок постели сле-дует осуществлять с помощью нивелира и промерной рейки. Контрольные про-меры следует производить по периметру консоли механического подводного планировщика в местах, обозначенных на консоли несмываемой белой краской.

4.81. При изготовлении железо-бетонных плит-блоков отклонения их от проектных размеров не должны превы-шать величин, приведенных в табл.9.

Предварительно, до начала уклад-ки в сооружение, на площадке комплек-тации должна быть произведена кон-трольная сборка всех плит-блоков судо-возной дорожки. В процессе контроль-ной сборки следует выполнить проверку и подгонку стыковых устройств плит- блоков и соединение рельсового пути накладками.

4.82. Укладку плит-блоков в под-водную часть сооружения следует произ-водить с помощью плавучих кранов или понтонов с переменной плавучестью.

Каждая уложенная плита-блок со смонтированными на ней путями дол-жна подвергаться обкатке тележками с расчетными грузами до затухания оста-точных деформаций основания. Допус-тимая величина этих деформаций после обкатки не должна быть более 1,5мм.

4.83. После полного завершения работ по устройству слипа следует производить общую обкатку путей. Величина нагрузки при обкатке должна соответствовать указаниям проекта.

Допустимые отклонения для рельсовых путей наклонной части слипа не должны превышать величин, приве-денных в табл.9.

5. УСТРОЙСТВО ОБРАТНЫХ ЗАСЫПОК ПАЗУХ ПРИЧАЛЬНЫХ

НАБЕРЕЖНЫХ

5.1. Перед заполнением пазух грунтом должно быть произведено освидетельствование готовности соору-жения и соответствия проекту выпол-ненных элементов причала, в том числе анкерных креплений и устройств, обес-печивающих грунтонепроницаемость причальной стенки. В пазухе соору-жения не должно быть строительного мусора, снега и льда.

5.2. Качество грунта, засыпаемого в пазуху за причальную стенку, после-довательность его засыпки и уплотнения должны соответствовать требованиям проекта сооружения и проекта произ-водства работ.

Если в тылу сооружения имеют место слабые илистые грунты, проектом организации строительства должны быть предусмотрены специальные меры для предотвращения подвижек их в сторону причальной стенки в процессе засыпки.

5.3. Необходимость этапного заполнения пазух обусловливается раз-личной технологией уплотнения грунта в подводной и надводной зонах.

5.4. В случае, когда проектом сооружения предусматривается уплот-нение грунта подводной зоны пазухи, проектом организации строительства должна быть предусмотрена специальная технология глубинного виброуплотне-ния, обеспечивающая требуемую плот-ность грунта засыпки и не приводящая к деформации конструкции причала.

5.5. Отсыпку надводной части территории за причальной стенкой грун-том из резерва, выполняемую бульдо-зером или автомобилями-самосвалами, следует производить в соответствии с требованиями СНиП Ш-8-76. Толщина отсыпаемого слоя и способ его уплотне-ния определяются проектом производ-ства работ.

При наступлении отрицательных температур воздуха отсыпку грунта над-лежит осуществлять непрерывно.

В течение всего периода засыпки пазухи необходимо производить наблю-дения за состоянием причальной стенки. В случае обнаружения осадок или изменения положения стенки в плане засыпка должна быть приостановлена, с участием проектной организации выяс-нены причины деформации сооружения и приняты меры для ее предотвращения в дальнейшем.

5.6. При заполнении пазух намывом песчаных грунтов не допуска-ется производить одновременно на одном участке намыв грунта в пазухи и разработку грунта перед набережной землесосным снарядом.

В период заполнения пазух намы-вом необходимо осуществлять контроль напора воды в обратной засыпке. Для этого на каждые 25 м причального фронта следует устанавливать не менее двух пьезометров (по одному в подвод-ной и надводной зонах обратной засып-ки).

5.7. После окончания работ по намыву грунта сбросные колодцы дол-жны быть разобраны на глубину 1,5м от поверхности территории, а водовыпуск-ные трубы заглушены.

5.8. В процессе устройства об-ратных засыпок строительная организа-ция должна осуществлять операционный контроль качества выполняемых работ н соответствие их требованиям проекта по геотехническим характеристикам грунта, технологии укладки и степени его уплотнения.

Допустимые отклонения грануло-метрического состава и плотности грунта засыпки приведены в табл.10.

В надводной зоне пробы песчано-го грунта отбираются режущим кольцом, а гравелистого - кубом. Места отбора проб следует располагать  равномерно по всей площади засыпки через 1 м по высоте.

Таблица 10

| №№ п.п | Контролируемые параметры и виды отклонений | Величина до-пусти-мых от-клоне-ний | Объем контро-ля | Метод контро-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Отметка поверхнос-ти уплотненной территории |  50 мм | 100% по верхности - | Нивелирование по сетке 5х5м |
|  | Изменение характе-ристик грунта за-сыпки: |  |  |  |
|  | содержание органи-ческих и раствори-мых включений | 5% | 1 проба на500м3, засыпки, через 1м по высо- те засы- пки | Лабора-торный конт-роль |
|  | уменьшение угла внутреннего трения | 2 | То же | То же |
|  | уменьшение относитель- ной плотности " | 10% | То же | То же |

Примечания: 1. Отклонения в характери-стиках грунта засыпки допускаются  не более чем в 10% общего числа проб.

2. Плотность и угол внутреннего трения грунта, расположенного ниже  уровня воды, допус- кается контролировать с помощью статического и                динамического зондирования.

______________________________________________

5.9. Заполнение пазухи намывом грунта надлежит производить по проекту производства работ, разработанному с учетом действия на сооружение допол-нительных нагрузок от фильтрующейся воды. Допустимые высота намыва грунта в надводную зону, максимальный напор грунтовых вод на набережную и режимы намыва грунта устанавливаются проек-том организации строительства.

6 ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРО-ПРИЯТИЯ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

6.1. При выполнении строитель-но-монтажных  работ следует выпол-нять требования по охране природной Среды, изложенные в СНиП 3.01.01-85 и СНиП Ш-8-76.

6.2. При выполнении работ по намыву осветленная вода, сбрасываемая с карт намыва, должна отвечать требова-ниям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами", утвержденных Минводхозом СССР, Минрыбхозом СССР, Минздравом СССР, и "Правил охраны прибрежных вод морей", утвержденных Госкомгидро-метом СССР.

6.3. В процессе строительства должны выполняться мероприятия, ис-ключающие загрязнение акватории и прилегающей береговой зоны строитель-ными отходами, мусором, сточными водами и токсичными веществами.

Вблизи строящегося объекта должен быть обеспечен прием нефте-содержащих, хозяйственно-фекальных сточных вод и мусора с плавучих стро-ительных механизмов и транспортных средств, используемых на строительстве, с последующим их удалением из района строительства.

Строительная площадка должна быть оборудована канализационными системами, обеспечивающими подачу производственных и хозяйственно-бы-товых сточных вод на постоянные или временные очистные сооружения (уста-новки).

Техническое обслуживание бере-говых строительных машин и механи-змов допускается только на специальных площадках.

Входной контроль строительных конструкций и материалов должен уста-навливать соответствие качества приме-няемых материалов проекту в части содержания токсичных веществ, опас-ных для растительного и животного мира.

6.4. Рыхление грунта под водой и другие подводно- технические работы допускается выполнять взрывным спо-собом при наличии в проекте органи-зации строительства технико-экономи-ческого обоснования, исключающего возможность выполнения этих работ другими способами.

6.5. При производстве работ по намыву не допускается превышение ус-тановленных показателей состава и свойств воды водоемов или водостоков для соответствующей категории водо-пользования за пределами техноло-гической зоны отвода прилегающей к объекту акватории.

6.6. В процессе разработки стро-ительного генерального плана следует учитывать санитарно-защитные зоны между строительной базой и селитебной территорией и санитарные разрывы между предприятиями строительной базы.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Общие положения .........................................................................................   1

2. Подготовительные работы .............................................................................   5

Геодезические работы ....................................................................................   6

3. Подводно-технические работы .....................................................................   8

4. Возведение гидротехнических сооружений .................................................. .12

Сооружения из природного камня ..................................................................12

Сооружения из обыкновенных и фасонных бетонных

массивов .............................................................................................................17

Сооружения из оболочек большого диаметра ..................................................28

Набережные уголкового типа ............................................................................33

Сооружения эстакадного типа ...........................................................................38

Слипы и эллинги ................................................................................................51

5. Устройство обратных засыпок пазух причальных

набережных ...........................................................................................................53

6. Природоохранные мероприятия при возведении

гидротехнических сооружений .......................................................................... ...56